SCANNER EQUIPMENT MANUAL

EUV 노광 스캐너 운전·정비 매뉴얼

13.5nm EUV Lithography Scanner / Scanner-EUV1

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | EM-PHOT01-KR |
| 개정 | Rev. 6.3 |
| 설비 ID | EQP-PHOT01 |
| 설비명 | Scanner-EUV1 |
| 설비 유형 | Scanner |
| 모델 | NEXLITH-E5000 Horizon |
| 제조사 | Hanul Precision Photonics |
| 발행일 | 2026-09-04 |
| 적용 라인 | FAB1 Litho Bay 1 (EUV Cell) |
| 문서 등급 | 사내 기술문서 / 운전자·정비자용 |

본 매뉴얼은 EUV 셀 출입 인가자 전용이며, 광원 운전 데이터와 마스크 정보는 사외 반출이 엄격히 금지된다.

# 목차

목차	2

1. 장비 개요 및 주요 사양	3

2. 시스템 구성 및 서브시스템	4

3. 취급법 – 표준 운전 절차	5

표준 운전 절차	5

4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항	7

5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)	8

컬렉터 미러 교체 절차	9

드로플릿 제너레이터 노즐 교체 절차	9

레티클 스테이지 클린 절차	9

6. 자주 발생하는 오류	10

7. 오류 조치 가이드	12

EUV-E610	12

EUV-E613	13

EUV-E620	13

EUV-E630	13

EUV-E631	13

EUV-E640	14

EUV-E641	14

EUV-E650	14

EUV-E660	15

EUV-E661	15

8. 공정 파라미터 및 품질 관리	15

9. 소모품·스페어 파트 관리	17

10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트	18

# 1. 장비 개요 및 주요 사양

Scanner-EUV1은 13.5 nm 중심파장, NA 0.33 반사광학계, LPP 방식 Sn 플라즈마 소스를 사용하는 EUV 노광 스캐너이다. Sn 드로플릿은 50 kHz로 발생되며 프리펄스와 메인펄스 CO2 레이저가 동일 좌표에 중첩되어 250~500 W 범위의 중간초점 EUV 파워를 제공한다. 노광 경로는 1.0E-6 Torr급 진공으로 유지하며, 컬렉터 미러 반사율 62% 기준, 조명 광학 투과 예산, 투영 광학 반사 손실을 합산해 레시피 도즈 20~60 mJ/cm²를 제어한다.

본 장비의 품질 기준은 필드 26×33 mm에서 오버레이 2 nm 미만, CDU 1.2 nm 3σ 이하, LWR 3.0 nm 3σ 이하, MSD 2.0 nm 미만, 소스 가용률 90% 이상이다. 13.5 nm EUV 광자는 레지스트 내 광자 수가 제한되어 확률적 결함을 만들 수 있으므로, Scanner-EUV1 운전자는 도즈 안정도 ±0.3%, 초점 균일도 ±1.0 nm, 레티클 다층막 결함 좌표 보정 0.5 nm 단위 설정을 동시에 확인해야 한다.

주요 장비 사양

| 항목 | Scanner-EUV1 기준값 |
| --- | --- |
| 광원 방식 | Sn 드로플릿 50 kHz + CO2 프리펄스 2.5 mJ + CO2 메인펄스 18~25 mJ LPP |
| EUV 파장/소스 파워 | 13.5 nm, 중간초점 250~500 W, 10분 평균 안정도 ±0.3% |
| 광학계 | Mo/Si 반사형 조명·투영 다층막, NA 0.33, 6축 파면 보정 |
| 진공 경로 | 소스 챔버 5E-5 Torr, 빔라인 1E-6 Torr, 레티클 챔버 8E-7 Torr |
| 스테이지 | 듀얼 웨이퍼 스테이지, 레티클 4× 스캔, MSD 목표 1.2 nm RMS |
| 처리 성능 | 필드 26×33 mm, 도즈 30 mJ/cm² 조건에서 140~170 wph |
| 클린 기능 | 수소 퍼지 15~30 slm, 라디칼 클린 900~1200 W, Sn 제거율 0.12 nm/min |

표 1. Scanner-EUV1 13.5 nm EUV 전용 사양

추가 확인 기준은 IF 파워 여유 15%, CE 4.8%, 드로플릿 캡처율 98%이다.

운전 허용 범위

| 제어 항목 | 허용 범위 | 자동 정지 기준 |
| --- | --- | --- |
| 드로플릿 주파수 | 50 kHz ±0.10% | ±0.35% 초과 120 s 지속 |
| CE | 4.8~6.0% | 4.2% 이하 5분 지속 |
| 컬렉터 반사율 | 58~64% | 기준 대비 4%p 저하 |
| 빔라인 진공 | 1.0E-6 Torr 이하 | 2.0E-6 Torr 초과 |
| 수소 농도 | 배기 내 1.0% 이하 | 3.0% 도달 또는 LFL 접근 |
| 펠리클 투과율 | 86~90% | 84% 미만 |

표 2. EUV 셀 운전 인터록 한계

운전자는 매 LOT 시작 전 13.5 nm 도즈 예산을 소스 파워, 컬렉터 반사율, 펠리클 투과율, 레티클 다층막 결함 보정량으로 분해해 확인한다. 예를 들어 IF 300 W, 컬렉터 60%, 펠리클 88%, 도즈 32 mJ/cm² 조건에서는 스캔 속도 620 mm/s가 승인 기준이며, 컬렉터가 58%로 낮아지면 동일 CDU 1.2 nm 3σ를 유지하기 위해 도즈 피드백 한계를 0.2% 더 좁힌다. 이 계산은 Scanner-EUV1 레시피 승인 화면에 자동 표시되지만, EUV-E620 또는 EUV-E640 경고 이력이 있는 레티클은 운전자가 수동으로 재확인한다.

ℹ 참고 이 문서의 모든 오류 코드는 EUV-E 접두어만 사용하며, Scanner-EUV1의 13.5 nm LPP 소스와 진공 반사광학 조건에 한정된다.

# 2. 시스템 구성 및 서브시스템

시스템은 Sn 드로플릿 제너레이터, CO2 레이저 펄스 모듈, 컬렉터 미러, 진공 빔라인, 조명 광학, 반사형 레티클 핸들러, EUV Pod 로드락, 투영 광학, 듀얼 스테이지, 얼라인먼트·레벨링 센서, 도즈 모니터, 수소 라디칼 클린 모듈로 분리된다. 각 서브시스템은 50 kHz 타이밍 버스와 12 ns 이하 동기 지터 예산 안에서 운전되며, 하나의 지터 증가는 MSD와 도즈 안정도를 동시에 흔든다.

Sn 드로플릿 제너레이터는 236~245℃ 가열 저장부에서 25~30 µm급 액적을 50 kHz로 방출한다. 프리펄스는 액적을 판상 타깃으로 확장하고, 메인펄스는 약 30 ns 지연 뒤 13.5 nm 방출 플라즈마를 만든다. 컬렉터 미러는 Sn 디브리와 이온 플럭스를 차폐 포일 트랩으로 줄인 뒤 중간초점에 EUV를 집속하며, 반사율 저하는 수소 라디칼 클린 사이클과 교체 주기를 결정한다.

서브시스템 기능

| 서브시스템 | 핵심 기능 | 관리 수치 |
| --- | --- | --- |
| Sn 드로플릿 제너레이터 | 50 kHz 액적 생성과 레이저 타깃 위상 제공 | 노즐 238℃, 위상 ±20 ns |
| CO2 레이저 | 프리펄스·메인펄스 이중 조사로 EUV 플라즈마 생성 | 펄스 에너지 18~25 mJ, 포인팅 3 µrad |
| 컬렉터 미러 | 13.5 nm EUV 수집 및 중간초점 전달 | 반사율 62%, 온도 45~55℃ |
| 진공 빔라인 | EUV 흡수 최소화 및 오염 전구체 차단 | 1E-6 Torr, 탄화계 0.1 ppb 이하 |
| EUV Pod 로드락 | 반사형 레티클을 진공 호환 상태로 반입 | 펌프다운 180 s, 파티클 30 nm 5개 이하 |
| 듀얼 스테이지 | 노광 스캔과 측정을 병행해 140 wph 이상 유지 | MSD 1.2 nm RMS |

표 3. EUV 전용 서브시스템 구성

신호·인터록 연결

| 신호 | 연결 대상 | 정상 기준 |
| --- | --- | --- |
| 50 kHz Master Clock | 드로플릿, 레이저, 도즈 모니터 | 지터 12 ns 이하 |
| IF Power Feedback | CO2 레이저 게인, 드로플릿 위상 | 250~500 W, 응답 20 ms |
| Vacuum Permit | 빔라인 게이트, 레티클 로드락 | 2E-6 Torr 이하일 때 허가 |
| H2 Safety Loop | MFC, 배기 희석, 라디칼 클린 | LFL 25% 미만 |
| Mask Defect Map | 레시피 보정 엔진 | 0.5 nm 좌표 격자 |

표 4. Scanner-EUV1 내부 동기 신호

- 광원 제어기는 50 kHz 드로플릿 위상, 프리펄스 지연 0 ns 기준, 메인펄스 지연 30 ns를 1 ns 해상도로 기록한다.

- 컬렉터 미러 상태는 13.5 nm 반사율, Sn 누적막 추정 두께, 수소 라디칼 클린 누적 시간을 동일 트렌드로 관리한다.

- 레티클 핸들러는 EUV Pod 시일 압력, 포드 내부 30 nm 파티클 수, 펠리클 투과율을 로딩 전 승인 조건으로 사용한다.

드로플릿, 레이저, 컬렉터, 빔라인은 단일 광원 체인으로 동작하므로 한 지점의 1% 손실이 최종 도즈와 스루풋에 다르게 나타난다. 50 kHz 액적 캡처율이 99%에서 97%로 낮아지면 CE는 약 0.3%p 떨어지고, 컬렉터 반사율이 62%에서 58%로 낮아지면 IF 300 W 조건에서 노광 가능 파워가 약 19 W 줄어든다. 따라서 서브시스템 진단은 알람 발생 지점만 보지 않고 20 µs 액적 주기, 30 ns 메인펄스 지연, 1E-6 Torr 진공 흡수, 펠리클 86~90% 투과율을 같은 시간축으로 비교한다.

# 3. 취급법 – 표준 운전 절차

표준 운전은 50 kHz Sn 드로플릿 안정화에서 시작해 EUV Pod 로딩, 반사형 레티클 얼라인, 웨이퍼 레벨링, 13.5 nm 노광, 소스 스탠바이 전환으로 종료된다. 각 단계는 중간초점 파워 250~500 W, 빔라인 1E-6 Torr, 도즈 안정도 ±0.3%, MSD 2.0 nm 미만이라는 네 가지 승인 조건을 만족해야 다음 단계로 넘어간다.

운전 단계별 승인 기준

| 단계 | 필수 승인값 | 미달 시 조치 |
| --- | --- | --- |
| 소스 스타트업 | 50 kHz ±0.10%, CE 4.8% 이상, IF 250 W 이상 | EUV-E610/EUV-E613 진단 |
| EUV Pod 로딩 | 1E-5 Torr 이하, 30 nm 파티클 5개 이하 | 포드 재퍼지 2회 |
| 레티클 얼라인 | 4마크 잔차 0.5 nm 등가 이하 | 결함 맵 재로드 |
| 웨이퍼 레벨링 | z-map 반복성 0.6 nm 3σ 이하 | 열평형 5분 추가 |
| 노광 실행 | 도즈 ±0.3%, MSD 1.5 nm RMS 이하 | 필드 경계 Pause |
| 스탠바이 | 드로플릿 20 kHz 모니터, 수소 0.8% 이하 | 트랩 온도 확인 |

표 5. Scanner-EUV1 표준 운전 승인표

## 표준 운전 절차

- EUV 셀 출입 전 소스 상태가 Standby-H2, 빔라인 진공 1.0E-6 Torr 이하, 수소 배기 농도 0.8% 이하인지 HMI에서 확인한다.

- Sn 저장부 온도를 236℃에서 242℃로 0.5℃/min 램프하고 노즐 히터 편차가 ±0.2℃ 안에 들어올 때까지 8분 유지한다.

- 드로플릿 제너레이터 피에조 구동을 50 kHz, 92 Vpp, 위상 기준 0 ns로 설정하고 캡처 카메라에서 액적 직경 27±2 µm를 확인한다.

- 드로플릿 트랩 온도를 232℃ 이상으로 올리고 포일 트랩 차압이 12 Pa 이하인지 확인한다.

- CO2 프리펄스 셔터를 닫은 상태에서 포인팅 센서를 영점화하고 1000펄스 평균 3 µrad 이하를 승인한다.

- 프리펄스를 2.5 mJ, 50 kHz 동기, 드로플릿 도달 전 0 ns 기준으로 열고 판상 확장 영상 폭 65±5 µm를 확인한다.

- 메인펄스를 18 mJ, 프리펄스 후 30 ns 지연으로 설정하고 10초 동안 CE 4.8% 이상을 확인한다.

- 중간초점 EUV 파워가 250 W를 넘으면 소스 피드백 게인을 0.72로 전환하고 60초 안정도 ±0.5%를 확인한다.

- 수소 퍼지를 소스 챔버 25 slm, 컬렉터 보호부 18 slm로 설정하고 배기 희석비 10:1 이상을 확인한다.

- 컬렉터 미러 온도가 45~55℃, 반사율 추정치 58% 이상이면 빔라인 게이트를 Pre-Open 위치로 이동한다.

- 빔라인 압력이 1.0E-6 Torr 이하로 120초 유지되면 노광 경로 게이트를 Open으로 전환한다.

- EUV Pod 외부 ID를 스캔하고 레티클 ID, 펠리클 ID, 다층막 결함 맵 버전이 레시피와 일치하는지 확인한다.

- EUV Pod 로드락을 180초 펌프다운하여 1E-5 Torr 이하가 되면 포드 시일 압축량 0.25±0.05 mm를 확인한다.

- 포드 내부 30 nm 파티클 카운트가 5개 이하, 펠리클 투과율이 86% 이상이면 레티클 반입을 승인한다.

- 레티클 스테이지를 진공 그리퍼 힘 35 N, 접촉 시간 2초 이하로 반사형 마스크 후면 기준 위치에 고정한다.

- 레티클 얼라인먼트 센서로 4개 기준 마크를 측정하고 X/Y 보정량이 ±0.5 µm, 회전 0.2 µrad 이하인지 확인한다.

- 다층막 결함 보정 파일을 로드하고 결함 좌표 0.5 nm 격자, 보상 도즈 한계 2.0%로 레시피에 연결한다.

- 웨이퍼 캐리어 ID와 LOT ID를 매칭하고 듀얼 스테이지 A/B의 열평형이 22.00±0.03℃인지 확인한다.

- 웨이퍼 로딩 후 레벨링 센서 z-map을 49점 이상 취득하고 반복성 0.6 nm 3σ 이하를 승인한다.

- 얼라인먼트 센서 SNR이 18 dB 이상인 필드 마크 8개를 선택하고 그리드 보정 잔차 0.8 nm 이하를 확인한다.

- 레시피 도즈를 제품 조건 20~60 mJ/cm² 범위에서 설정하고 도즈 모니터 기준 채널을 13.5 nm 필터로 선택한다.

- 조명 모드, sigma, 필드 26×33 mm, NA 0.33, 스캔 속도 500~700 mm/s를 레시피 승인 화면에서 고정한다.

- 스캔 동기화 예비 테스트를 3필드 수행하고 레티클·웨이퍼 MSD 1.5 nm RMS 이하를 확인한다.

- 소스 파워가 레시피 필요값보다 15% 높게 여유가 있으면 도즈 피드포워드 테이블을 활성화한다.

- 첫 웨이퍼 첫 필드에서 도즈 샘플 1000개 평균 편차 ±0.3%, 저주파 리플 0.2% 이하를 확인한다.

- 노광 실행 중 필드별 소스 파워, CE, 드로플릿 위상, MSD, 초점 보정량을 1초 주기로 저장한다.

- 소스 파워가 250 W 아래로 5초 이상 떨어지면 자동으로 필드 경계에서 Pause하고 EUV-E613 진단 화면을 연다.

- 웨이퍼 완료 후 샘플 CD 피드백 값이 목표 대비 ±0.6 nm 안이면 다음 웨이퍼를 자동 진행한다.

- LOT 중간 13매째에서 레티클 스테이지 진동 0.5 nm RMS 이하, 펠리클 열부하 누적 3.5 kW/cm² 이하를 확인한다.

- LOT 완료 후 소스 파워를 300 W에서 180 W로 2분 램프다운하고 메인펄스 에너지를 10 mJ로 낮춘다.

- 프리펄스를 1.0 mJ로 낮추고 드로플릿 생성은 50 kHz에서 20 kHz 모니터 모드로 전환한다.

- 빔라인 게이트를 Close하고 레티클 챔버를 8E-7 Torr 이하로 유지한 채 EUV Pod를 로드락으로 반출한다.

- 수소 라디칼 클린이 필요한 경우 컬렉터 노출부 900 W, 12분, Sn 제거율 0.12 nm/min 조건으로 자동 사이클을 실행한다.

- 최종 상태를 Standby-H2로 전환하고 드로플릿 캡처율 98% 이상, 배기 수소 0.8% 이하, 소스 로그 저장 완료를 확인한다.

장비가 자동 모드에 있어도 첫 3필드의 로그는 운전자가 직접 판정한다. 13.5 nm 도즈 모니터의 1000샘플 평균이 목표 대비 +0.25%이고 MSD가 1.4 nm RMS인 경우는 운전 가능하지만, 같은 도즈 편차에서 레티클 스테이지 진동이 0.65 nm RMS까지 상승하면 LOT 후반 EUV-E650 발생 가능성이 높아 예비 스캔을 2회 추가한다. 소스 스탠바이 전환 후에는 드로플릿 20 kHz 모니터 모드에서도 노즐 막힘 징후를 찾기 위해 27±2 µm 직경과 위상 ±20 ns 데이터를 최소 120초 저장한다.

▲ 주의 노광 중 EUV 파워 250 W 미만, 빔라인 2.0E-6 Torr 초과, 수소 LFL 25% 접근, 레티클 스테이지 진동 0.7 nm RMS 초과 중 하나라도 발생하면 필드 경계 정지 후 EUV-E 계열 알람을 우선 처리한다.

# 4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항

CO2 프리펄스와 메인펄스는 50 kHz 반복에서 수 kW급 평균 레이저 위험을 형성하므로 소스 커버 인터록, 빔덤프 온도, 셔터 위치가 모두 Safe가 아닐 때는 소스 도어를 열 수 없다. 레이저 정렬 창은 지정 차폐율 OD 7 이상 조건에서만 사용하며, 포인팅 센서 3 µrad 확인 작업도 원격 영상으로 수행한다.

Sn 저장부와 드로플릿 트랩은 232℃ 이상에서 용융 Sn이 유지되며, 노즐 교체 후 잔류 Sn 분진은 30 nm급 파티클과 반응성 Sn 산화 잔사를 동시에 만든다. 수소 라인은 LFL 4.0% 기준으로 배기 내 1.0% 경보, 3.0% 차단, 10:1 희석비를 적용하고, 라디칼 클린 900~1200 W 동작 중에는 챔버 개방을 금지한다.

EUV 안전 위험과 수치 한계

| 위험원 | 수치 기준 | 금지 행위 |
| --- | --- | --- |
| CO2 레이저 | 50 kHz, 메인펄스 18~25 mJ, OD 7 차폐 | 셔터 Open 상태의 커버 개방 |
| 용융 Sn | 232℃ 이상, 노즐 236~245℃ | 내열 장갑 등급 미확인 접촉 |
| Sn 분진 | 30 nm 이상 5개/포드 경보 | 건식 와이프 비승인 사용 |
| 수소 가스 | LFL 4.0%, 경보 1.0%, 차단 3.0% | MFC 바이패스 또는 희석비 10:1 미만 운전 |
| 진공 인터록 | 빔라인 2E-6 Torr, 차압 5 Pa | 게이트 밸브 수동 강제 개방 |
| 정밀 광학 | Mo/Si 다층막 반사율 62% 기준 | 컬렉터·마스크·펠리클 접촉 |

표 6. Scanner-EUV1 안전 한계

보호구와 작업 등급

| 작업 | 보호구/등급 | 필수 계측 |
| --- | --- | --- |
| Sn 노즐 교체 | 내열 장갑 250℃, 안면 차폐, ISO Class 3 국소환경 | 노즐 온도, Sn 잔류량 |
| 컬렉터 교체 | EUV 광학 전용 무접촉 그리퍼, 20 nm 파티클 1개 이하 | 반사율, 표면 산란 |
| 수소 라인 확인 | 방폭 등급 휴대 검지기, 접지 1 MΩ 이하 | H2 농도, 배기 유량 |
| EUV Pod 클린 | 30 nm 파티클 5개 이하 클린 캐비닛 | 펠리클 투과율, 포드 시일 |

표 7. EUV 셀 작업 보호 기준

- 컬렉터 미러, 조명 미러, 투영 미러, 반사형 레티클, EUV 펠리클 표면은 13.5 nm 반사·투과 성능을 직접 잃으므로 어떠한 도구도 접촉하지 않는다.

- 수소 라디칼 클린 중 900 W 이상 RF 전력이 인가되면 빔라인 게이트와 소스 도어의 이중 인터록을 해제하지 않는다.

- Sn 드로플릿 노즐 주변 232℃ 이상 영역에서는 5분 냉각 로그와 잔압 1E-3 Torr 이하 확인 전 접근하지 않는다.

- CO2 레이저 차폐 시험은 OD 7 인증 태그, 셔터 Close 신호, 빔덤프 55℃ 이하 조건이 동시에 만족될 때만 완료로 기록한다.

- 용융 Sn 라인 주변에서 232℃ 이하로 냉각된 표시가 있어도 내부 저장부가 236℃ 이상이면 노즐 플랜지 해체를 시작하지 않는다.

- 수소 검지기 2대의 표시 차이가 0.3%p를 넘으면 더 낮은 값이 1.0% 미만이어도 EUV-E631 예방 점검으로 처리한다.

⚠ 경고 CO2 레이저, 용융 Sn, 수소, 진공 게이트, Mo/Si 광학 표면의 5개 인터록 중 1개라도 Bypass 상태이면 Scanner-EUV1 운전을 시작하지 않는다.

# 5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)

PM은 일상 점검, 주간 반사율·도즈 트렌드, 월간 드로플릿 노즐 상태, 분기 컬렉터 반사율 맵, 연간 광학·스테이지 정밀 보정으로 구성된다. PM 중 모든 EUV 광학 부품은 ISO Class 3 국소환경, 20 nm 파티클 1개/ft³ 이하, 습도 40±5%RH, 정전 전위 ±50 V 이하에서 취급한다.

PM 주기표

| 주기 | 작업 | 수치 기준 |
| --- | --- | --- |
| 일상 | 50 kHz 위상, IF 파워, H2 농도, 진공 로그 확인 | 위상 ±20 ns, IF 250 W 이상, H2 1.0% 이하 |
| 주간 | 컬렉터 반사율 추세와 Sn 제거율 확인 | 반사율 저하 1%p/주 이하, 제거율 0.12 nm/min |
| 월간 | 드로플릿 노즐 영상, 피에조 전압, 트랩 누적량 확인 | 직경 27±2 µm, 92 Vpp±3 V |
| 분기 | 컬렉터 미러 맵, 펠리클 투과율, 레티클 스테이지 진동 측정 | 반사율 58% 이상, 투과율 86% 이상 |
| 연간 | 투영 광학 파면 보정, 듀얼 스테이지 MSD 보정 | 파면 35 pm RMS 이하, MSD 1.2 nm RMS |

표 8. Scanner-EUV1 예방정비 주기

## 컬렉터 미러 교체 절차

- 소스를 Standby-H2에서 Safe-Off로 전환하고 메인펄스 에너지 0 mJ, 드로플릿 0 kHz, H2 퍼지 5 slm 유지 상태를 확인한다.

- 소스 챔버를 1E-3 Torr 이하까지 격리 배기한 뒤 Sn 트랩 온도를 232℃에서 180℃까지 0.3℃/min으로 낮춘다.

- ISO Class 3 국소환경을 가동하고 20 nm 파티클 1개/ft³ 이하가 10분 유지되는지 확인한다.

- 컬렉터 전용 무접촉 그리퍼를 장착하고 미러 전면 13.5 nm 반사면 5 mm 이내에는 도구를 진입시키지 않는다.

- 기존 컬렉터의 반사율 맵, Sn 누적막 1.5 nm 추정치, 온도 로그를 파일로 저장한다.

- 새 컬렉터 ID를 등록하고 기준 반사율 62%±2%와 표면 산란 0.05% 이하 인증값을 입력한다.

- 장착 후 소스 챔버를 5E-5 Torr 이하로 펌프다운하고 수소 라디칼 클린 900 W 5분으로 장착 잔사를 제거한다.

- IF 파워 300 W 조건에서 반사율 맵을 재측정하고 이전 대비 3%p 이상 회복되면 PM 완료로 기록한다.

## 드로플릿 제너레이터 노즐 교체 절차

- Sn 저장부를 238℃에서 232℃ 유지 모드로 낮추고 피에조 0 Vpp, 드로플릿 0 kHz를 확인한다.

- 잔류 압력이 1E-3 Torr 이하이고 노즐 외벽 온도가 120℃ 이하로 떨어진 뒤 250℃ 등급 장갑을 착용한다.

- 노즐 모듈을 0.2 N·m 토크로 풀고 Sn 잔류 입자는 승인된 진공 흡입 헤드로 30초 제거한다.

- 신규 노즐 오리피스 2.0 µm, 시리얼, 피에조 공진 50 kHz 인증값을 HMI에 입력한다.

- 236℃로 승온한 뒤 50 kHz, 92 Vpp에서 액적 직경 27±2 µm, 위상 ±20 ns를 승인한다.

## 레티클 스테이지 클린 절차

- 레티클을 EUV Pod로 반출하고 레티클 챔버 8E-7 Torr 유지 상태에서 스테이지 커버를 서비스 위치로 이동한다.

- 진공 호환 CO2 스노우가 아닌 EUV 승인 이온화 N2 미세 퍼지 15 slm를 60초 적용한다.

- 기준미러 주변 20 nm 파티클 계수 1개 이하, 스테이지 진동 0.5 nm RMS 이하를 확인한다.

- 4개 레티클 얼라인 마크 모사판으로 반복성 0.5 nm 등가 이하를 확인하고 작업 로그를 저장한다.

EUV 광학 취급 등급

| 대상 | 환경 등급 | 허용 한계 |
| --- | --- | --- |
| 컬렉터 미러 | ISO Class 3 국소환경 | 20 nm 1개/ft³ 이하, 접촉 0회 |
| 반사형 레티클 | EUV Pod 내부 30 nm 5개 이하 | 펠리클 투과율 86% 이상 |
| 펠리클 | 정전 전위 ±50 V 이하 | 열부하 누적 3.5 kW/cm² 이하 |
| 투영 미러 | 서비스 승인 전용 | 파면 35 pm RMS 이하 |

표 9. EUV 광학 부품 취급 등급

PM 후 생산 복귀 판정은 부품 교체 완료가 아니라 EUV 성능 회복으로 결정한다. 컬렉터 교체 후에는 13.5 nm 반사율 맵 9점 평균 60% 이상, IF 300 W 조건 도즈 안정도 ±0.3%, 수소 라디칼 클린 잔류 효과 0.12 nm/min 이상, Sn 드로플릿 캡처율 98% 이상을 동시에 만족해야 한다. 노즐 교체 후에는 50 kHz에서 10분 동안 EUV-E610 재발이 없어야 하며, 레티클 스테이지 클린 후에는 얼라인먼트 센서 SNR 18 dB 이상과 진동 0.5 nm RMS 이하를 확인한다.

# 6. 자주 발생하는 오류

Scanner-EUV1의 반복 오류는 50 kHz 드로플릿 타이밍, CO2 이중펄스 중첩, 컬렉터 반사율, 수소 퍼지, 진공 빔라인, EUV Pod, 다층막 결함 보정, 듀얼 스테이지 MSD, 도즈 안정도에서 발생한다. 아래 표의 발생빈도는 FAB1 EUV Cell에서 2026년 상반기 250~500 W 운전 로그 18,000필드 기준으로 환산했다.

EUV-E 오류 코드 목록

| 코드 | 현상 | 발생빈도 | 영향 | 1차 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EUV-E610 | Sn 드로플릿 위상 편차가 기준 50 kHz 대비 ±0.35% 초과 | 주 3회 | CE 0.4%p 하락 및 도즈 1.2% 흔들림 | 노즐 온도 236℃ 편차, 피에조 구동 92 Vpp 노화 |
| EUV-E611 | 프리펄스 초점이 드로플릿 중심에서 6 µm 이상 이탈 | 주 1회 | 플라즈마 형상 불안정, 소스 파워 250 W 미만 | 프리펄스 빔 포인팅 4 µrad 드리프트 |
| EUV-E612 | 메인펄스 에너지 18 mJ 펄스열에서 3% 이상 편차 | 월 2회 | 필드 내 도즈 균일도 0.7% 악화 | CO2 증폭기 방전 타이밍 40 ns 지연 |
| EUV-E613 | EUV 소스 파워 10분 평균 250 W 미만 | 주 2회 | 스루풋 115 wph 미만, 레시피 자동 보류 | 드로플릿-레이저 중첩률 96% 미만 |
| EUV-E614 | CE가 5.0% 기준에서 4.2% 이하로 저하 | 월 1회 | 필요 레이저 파워 상승 및 컬렉터 열부하 증가 | Sn 디브리 차폐 효율 저하 |
| EUV-E620 | 컬렉터 미러 13.5 nm 반사율이 기준 62% 대비 4%p 저하 | 월 2회 | EUV 파워 20~35 W 손실 | Sn 누적막 1.5 nm 이상, 수소 클린 부족 |
| EUV-E621 | 컬렉터 온도 55℃ 경보 한계 초과 | 분기 1회 | 반사율 회복 지연 및 소스 셧다운 | 냉각 루프 유량 12 L/min 미만 |
| EUV-E622 | 수소 라디칼 클린 플라즈마 전력 850 W 이하 | 월 1회 | Sn 제거율 0.08 nm/min 미만 | RF 매칭 15% 반사전력 발생 |
| EUV-E630 | 빔라인 진공 2.0E-6 Torr 초과 | 주 1회 | EUV 흡수 증가, 노광 보류 | 게이트 밸브 O링 헬륨 누설 1E-8 Pa·m3/s 초과 |
| EUV-E631 | 수소 퍼지 농도 3.8% LFL 대비 0.8% 접근 경보 | 월 1회 | 소스 룸 자동 격리 | MFC 25 slm 명령과 실제 31 slm 불일치 |
| EUV-E632 | 진공 차압 인터록 5 Pa 한계 초과 | 월 2회 | 레티클 챔버 로드락 정지 | 펌프다운 90 s 내 1E-4 Torr 미도달 |
| EUV-E640 | EUV 펠리클 투과율 88% 기준에서 84% 미만 | 분기 1회 | 필요 도즈 보정 4.5% 이상 | 펠리클 열사이클 3.5 kW/cm2 누적 |
| EUV-E641 | 반사형 마스크 블랭크 결함 맵과 필드 핫스팟 불일치 | 월 1회 | 확률적 결함 8 ppm 이상 | 다층막 위상 결함 보정 좌표 오류 |
| EUV-E642 | 레티클 스테이지 진동 0.7 nm RMS 초과 | 주 1회 | MSD 1.5 nm 증가 | 진공 리니어 모터 전류 리플 2.5% |
| EUV-E650 | 웨이퍼 스테이지와 레티클 스테이지 MSD 2.0 nm 초과 | 주 2회 | 오버레이 2 nm 초과 가능 | 듀얼 스테이지 동기 클럭 12 ns 지터 |
| EUV-E651 | 레벨링 센서 z-map 반복성 0.6 nm 3σ 초과 | 월 2회 | 초점 균일도 1.1 nm 악화 | EUV 챔버 열평형 ±0.08℃ 이탈 |
| EUV-E652 | 얼라인먼트 센서 그레이팅 신호 SNR 18 dB 미만 | 주 1회 | 필드 보정 0.8 nm 불확도 | 센서 기준미러 파티클 20 nm급 검출 |
| EUV-E660 | 도즈 모니터 1초 평균 안정도 ±0.4% 초과 | 일 1회 | CDU 0.4 nm 3σ 악화 | 소스 피드백 게인 0.72 설정 오류 |
| EUV-E661 | 확률적 브리지 결함 예측치 5 ppm 초과 | 주 1회 | 라인 단절 또는 브리지 검사 보류 | 도즈 24 mJ/cm² 레시피에서 광자 샷 노이즈 증가 |
| EUV-E662 | LWR 모니터 3.0 nm 3σ 초과 | 월 2회 | 수율 경보 및 레시피 재승인 | 13.5 nm 도즈 맵 저주파 성분 0.6% |
| EUV-E670 | 레티클 EUV Pod 진공 시일 1E-5 Torr 유지 실패 | 월 1회 | 레티클 로딩 금지 | 포드 시일 압축량 0.18 mm 미만 |
| EUV-E671 | EUV Pod 내 파티클 카운트 30 nm 기준 5개 초과 | 주 1회 | 마스크 표면 결함 리스크 증가 | N2 드라이 퍼지 35 slm 미달 |
| EUV-E680 | 소스 스탠바이 전환 후 드로플릿 캡처율 98% 미만 | 주 2회 | 재가동 시간 18분 초과 | 드로플릿 트랩 온도 228℃ 미만 |
| EUV-E690 | 수소 라인 배기 희석비 10:1 미만 | 분기 1회 | 가스 안전 인터록 및 레이저 차단 | 배기 댐퍼 위치 62% 고착 |

표 10. Scanner-EUV1 주요 EUV-E 오류 24종

ℹ 참고 EUV-E610~EUV-E690 코드는 모두 13.5 nm EUV 스캐너 전용이며, 다른 장비군 접두어를 사용하지 않는다.

# 7. 오류 조치 가이드

오류 조치는 필드 경계 안전 정지, 50 kHz 타이밍 로그 보존, 진공·수소 인터록 확인, 레시피 보류의 순서로 수행한다. 조치 후에는 반드시 IF 파워 300 W 더미 노광 3필드, 도즈 안정도 ±0.3%, MSD 1.5 nm RMS 이하를 확인해야 생산 재개가 가능하다.

오류 조치 우선순위

| 우선순위 | 대상 코드 | 즉시 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EUV-E631, EUV-E690 | 수소 농도 1.0% 이상 또는 희석비 10:1 미만 |
| 2 | EUV-E630, EUV-E632 | 빔라인 2E-6 Torr 초과 또는 차압 5 Pa 초과 |
| 3 | EUV-E610, EUV-E611, EUV-E612, EUV-E613 | 소스 파워 250 W 미만 또는 CE 4.2% 이하 |
| 4 | EUV-E640, EUV-E641, EUV-E642 | 펠리클 84% 미만, 결함 맵 불일치, 진동 0.7 nm RMS 초과 |
| 5 | EUV-E650, EUV-E660, EUV-E661, EUV-E662 | MSD 2 nm, 도즈 ±0.4%, 확률적 결함 5 ppm 초과 |

표 11. EUV-E 알람 대응 우선순위

## EUV-E610

증상: 50 kHz Sn 드로플릿 위상이 ±0.35%를 넘어 IF 파워가 250 W 아래로 흔들린다.

- 드로플릿 영상 10,000프레임에서 직경 27±2 µm와 간격 20 µs를 확인한다.

- 피에조 92 Vpp 출력과 노즐 238℃ 로그를 비교한다.

- 프리펄스 도달 시점과 드로플릿 중심 편차가 3 µm 이하인지 확인한다.

조치: 노즐 온도를 0.3℃ 올리고 피에조 위상을 5 ns 단위로 보정한 뒤 50 kHz 안정도 ±0.10%를 확보한다.

재발방지: 노즐 누적 2.0E9 액적마다 위상 캘리브레이션을 수행하고 트랩 온도 232℃ 이상을 유지한다.

에스컬레이션 기준: 보정 후 10분 평균 CE가 4.8% 미만이면 소스 엔지니어에게 교체 승인을 요청한다.

## EUV-E613

증상: 중간초점 EUV 소스 파워가 250 W 미만으로 5분 지속된다.

- CE, 메인펄스 에너지, 컬렉터 반사율을 같은 1초 로그로 정렬한다.

- Sn 드로플릿 캡처율 98% 이상과 레이저 포인팅 3 µrad 이하를 확인한다.

- 수소 라디칼 클린 누적시간과 컬렉터 Sn 추정막 두께를 확인한다.

조치: 메인펄스를 2 mJ 증분으로 올리되 컬렉터 온도 55℃를 넘기지 않고, 필요 시 900 W 12분 라디칼 클린을 수행한다.

재발방지: 250 W 운전에서는 매 LOT 종료 후 반사율 트렌드와 CE 4.8% 기준을 자동 SPC에 연결한다.

에스컬레이션 기준: 500 W 목표 레시피에서 300 W를 회복하지 못하면 컬렉터 교체 평가를 요청한다.

## EUV-E620

증상: 컬렉터 미러 13.5 nm 반사율이 기준보다 4%p 이상 저하된다.

- IF 파워 300 W에서 반사율 맵 9점을 측정한다.

- Sn 누적막 추정 1.5 nm 이상인지 확인한다.

- 포일 트랩 차압과 수소 라디칼 전력 900 W 이상 이력을 확인한다.

조치: 라디칼 클린 1200 W 10분을 2회까지 수행하고 회복률이 1%p 미만이면 교체 절차를 시작한다.

재발방지: CE 5.0% 미만 기간을 줄이고 드로플릿-레이저 중첩률 98% 이상을 유지한다.

에스컬레이션 기준: 반사율 56% 이하 또는 산란 0.1% 초과이면 광학 담당 승인이 필요하다.

## EUV-E630

증상: 빔라인 진공이 2.0E-6 Torr를 넘어 EUV 흡수가 증가한다.

- 게이트 밸브 위치와 로드락 차압 5 Pa 이하를 확인한다.

- RGA에서 수소 외 탄화계 0.1 ppb 초과 여부를 확인한다.

- 헬륨 누설 등가 1E-8 Pa·m3/s 초과 지점을 국소화한다.

조치: 노광 경로를 닫고 15분 추가 펌프다운 후 누설 지점 시일을 교체한다.

재발방지: EUV Pod 펌프다운 180초 로그와 빔라인 베이스 압력 1E-6 Torr를 LOT별 저장한다.

에스컬레이션 기준: 시일 교체 후에도 1E-6 Torr 회복이 30분 이상 지연되면 진공 담당에게 이관한다.

## EUV-E631

증상: 수소 농도가 LFL 4.0% 기준 25% 근접 경보를 발생시킨다.

- MFC 명령 25 slm과 실제 유량을 비교한다.

- 배기 희석비 10:1 이상과 댐퍼 위치 70%±10%를 확인한다.

- 수소 검지기 교정일과 제로 드리프트 0.05% 이하를 확인한다.

조치: CO2 레이저를 차단하고 수소를 5 slm purge-safe로 낮춘 뒤 배기 댐퍼를 Open 위치로 복귀한다.

재발방지: 월간 MFC 교정과 배기 희석 테스트를 1.0%, 2.0%, 3.0% 3점으로 수행한다.

에스컬레이션 기준: 3.0% 차단 발생 또는 검지기 2대 불일치 0.3%p 초과이면 안전 담당 승인 전 재가동 금지다.

## EUV-E640

증상: EUV 펠리클 투과율이 84% 미만으로 떨어져 도즈 보정량이 4.5% 이상 필요하다.

- 펠리클 ID별 누적 열부하 kW/cm²와 투과율 맵 5점을 확인한다.

- EUV Pod 내부 30 nm 파티클 수와 포드 시일을 확인한다.

- 도즈 보정 테이블이 2.0% 한계를 넘었는지 확인한다.

조치: 해당 레티클을 보류하고 펠리클 교체 또는 레티클 재검사 큐로 이동한다.

재발방지: 펠리클 투과율 86% 경고 시점부터 고도즈 60 mJ/cm² 레시피 투입을 제한한다.

에스컬레이션 기준: 핫스팟 필드에서 확률적 결함 5 ppm을 동반하면 품질 승인 없이 사용하지 않는다.

## EUV-E641

증상: 다층막 결함 맵과 노광 핫스팟 위치가 맞지 않는다.

- 레티클 ID와 결함 맵 버전 해시가 레시피와 같은지 확인한다.

- 4개 얼라인 마크 잔차와 회전 0.2 µrad 이하를 확인한다.

- 핫스팟 좌표를 0.5 nm 격자로 재투영한다.

조치: 결함 맵을 재로드하고 보상 도즈 한계 2.0% 안에서 3필드 검증 노광을 수행한다.

재발방지: 레티클 반입마다 EUV Pod ID, 펠리클 ID, 결함 맵 해시를 3중 매칭한다.

에스컬레이션 기준: 재투영 후에도 핫스팟 8 ppm 이상이면 마스크 리뷰 보드로 이관한다.

## EUV-E650

증상: 레티클과 웨이퍼 스테이지 MSD가 2.0 nm를 초과한다.

- 50 kHz master clock 지터가 12 ns 이하인지 확인한다.

- 레티클 스테이지 진동 0.7 nm RMS 이하와 듀얼 스테이지 열평형 22.00±0.03℃를 확인한다.

- 스캔 속도 500~700 mm/s 구간에서 MSD 주파수 성분을 분석한다.

조치: 스캔 속도를 50 mm/s 낮추고 동기 클럭 PLL을 재락한 뒤 3필드 MSD 1.5 nm 이하를 확인한다.

재발방지: LOT 전 예비 스캔 3필드 로그를 SPC에 저장하고 12 ns 지터 경고를 설정한다.

에스컬레이션 기준: PLL 재락 2회 후에도 2.0 nm를 넘으면 스테이지 담당에게 이관한다.

## EUV-E660

증상: 도즈 모니터 안정도가 ±0.4%를 초과한다.

- IF 파워 1초 평균, CO2 메인펄스 에너지, CE를 같은 시간축으로 비교한다.

- 도즈 피드백 게인 0.72와 피드포워드 테이블 활성 상태를 확인한다.

- 컬렉터 반사율 변동이 0.2%/min 이하인지 확인한다.

조치: 도즈 피드백 게인을 0.05 단위로 낮추고 1000샘플 평균 ±0.3%를 회복한다.

재발방지: 레시피 변경 시 20~60 mJ/cm² 범위별 도즈 PID 계수를 별도 저장한다.

에스컬레이션 기준: CDU 1.2 nm 3σ를 넘는 웨이퍼가 2매 연속 발생하면 생산 보류한다.

## EUV-E661

증상: 확률적 브리지 결함 예측치가 5 ppm을 넘는다.

- 레시피 도즈가 24 mJ/cm² 이하인지 확인한다.

- EUV 파워 리플 0.3% 초과와 LWR 3.0 nm 3σ 초과 여부를 확인한다.

- 펠리클 투과율 86% 이상과 결함 맵 보정 상태를 확인한다.

조치: 도즈를 2 mJ/cm² 증분으로 올리거나 소스 안정화 300 W 조건으로 재검증한다.

재발방지: 저도즈 레시피는 확률적 결함 SPC를 필드별 5 ppm 한계로 묶는다.

에스컬레이션 기준: 브리지 또는 단절 결함이 기준 샘플에서 반복되면 공정 통합 승인 전 재투입하지 않는다.

# 8. 공정 파라미터 및 품질 관리

EUV 레시피는 도즈 20~60 mJ/cm², NA 0.33, 필드 26×33 mm, 스캔 속도 500~700 mm/s, IF 소스 파워 250~500 W를 기본 범위로 한다. 13.5 nm 노광에서는 도즈를 낮추면 스루풋이 증가하지만 광자 샷 노이즈로 확률적 결함과 LWR가 악화되므로, 제품별 CD 타깃과 defect ppm을 함께 승인한다.

노광 레시피 파라미터

| 파라미터 | 표준 범위 | 관리 목적 |
| --- | --- | --- |
| 도즈 | 20~60 mJ/cm², 제품 기준 ±0.3% | CDU와 확률적 결함 동시 제어 |
| NA | 0.33 고정 | 해상도와 초점 예산 고정 |
| 조명 모드 | Dipole, Annular, Quasar 중 EUV 레시피 지정 | 마스크 다층막 결함 보정과 연계 |
| 스캔 속도 | 500~700 mm/s | MSD 2.0 nm 미만 유지 |
| 필드 크기 | 26×33 mm | 스테이지 가속과 도즈 맵 기준 |
| IF 소스 파워 | 250~500 W | 140~170 wph 스루풋 확보 |

표 12. Scanner-EUV1 EUV 노광 레시피 범위

SPC 관리 항목

| 항목 | 관리 기준 | 측정 주기 |
| --- | --- | --- |
| CDU | 1.2 nm 3σ 이하, 도즈 보정 0.1 mJ/cm² 단위 | LOT 첫 매 및 끝 매 |
| 오버레이 | 2 nm 미만, MSD 로그 연동 | 매 웨이퍼 8필드 |
| LWR | 3.0 nm 3σ 이하 | 저도즈 레시피 매 LOT |
| 초점 균일도 | ±1.0 nm 이하, z-map 49점 | 매 웨이퍼 |
| EUV 소스 가용률 | 90% 이상, EUV-E613 제외 시간 관리 | 일 단위 |
| 스루풋 | 140 wph 이상 at 30 mJ/cm² | LOT 단위 |
| 확률적 결함 | 5 ppm 이하, 브리지·단절 분리 | 제품 모니터 웨이퍼 |

표 13. EUV 품질 SPC 관리표

- 도즈 20~30 mJ/cm² 레시피는 LWR와 확률적 결함 민감도가 커서 IF 파워 안정도 ±0.25%를 적용한다.

- 도즈 45~60 mJ/cm² 레시피는 펠리클 열부하가 누적되므로 투과율 86% 경고를 LOT 투입 제한 조건으로 설정한다.

- 오버레이 2 nm 미만을 유지하려면 레티클 결함 맵 좌표, 얼라인먼트 잔차, MSD 로그를 동일 웨이퍼 ID에 묶어 보관한다.

SPC 한계는 제품군별로 다르지만 EUV 고유 입력 변수는 동일하게 유지한다. 도즈 20 mJ/cm² 근처의 저광자 레시피는 확률적 결함 예측치 5 ppm을 가장 먼저 확인하고, 도즈 60 mJ/cm² 근처의 고에너지 레시피는 펠리클 투과율 저하와 컬렉터 열부하를 먼저 확인한다. IF 파워가 500 W에 가까운 고스루풋 조건에서는 컬렉터 온도 55℃ 접근과 수소 클린 주기 단축이 CDU보다 먼저 병목이 될 수 있으므로, 품질 회의에는 wph, CE, 반사율, 펠리클 열부하를 함께 제출한다.

ℹ 참고 품질 판정에는 13.5 nm 도즈 안정도, EUV 소스 CE, 펠리클 투과율, 반사형 마스크 다층막 결함 좌표를 반드시 포함한다.

# 9. 소모품·스페어 파트 관리

Scanner-EUV1의 핵심 스페어는 Sn 드로플릿 노즐, 피에조 드라이버, 컬렉터 미러, 포일 트랩, 수소 라디칼 RF 매칭 유닛, EUV 펠리클, EUV Pod 시일, 도즈 모니터 13.5 nm 필터, 레티클 진공 그리퍼 패드이다. 스페어는 13.5 nm 반사율, 50 kHz 공진, 진공 방출률, 30 nm 파티클 기준을 모두 기록해야 사용 승인된다.

스페어 파트 보관 기준

| 파트 | 보관 조건 | 교체 기준 |
| --- | --- | --- |
| Sn 노즐 | 질소 건조 캐비닛, 2.0 µm 오리피스 인증 | 액적 직경 27±2 µm 이탈 또는 2.0E9 액적 |
| 피에조 드라이버 | 92 Vpp 교정 라벨, 50 kHz 공진 인증 | 위상 ±20 ns 유지 실패 |
| 컬렉터 미러 | ISO Class 3 봉인, 반사율 62%±2% 성적서 | 반사율 56% 이하 또는 Sn 1.5 nm |
| 포일 트랩 | Sn 차폐 효율 인증, 차압 기준 12 Pa | 차압 18 Pa 초과 |
| EUV 펠리클 | 투과율 88% 성적서, 열부하 이력 0 | 투과율 84% 미만 |
| EUV Pod 시일 | 압축량 0.25±0.05 mm 포장 | 1E-5 Torr 유지 실패 |
| 13.5 nm 필터 | 도즈 모니터 채널 인증 | 도즈 ±0.4% 반복 |

표 14. EUV 전용 소모품·스페어 관리

재고 최소 수량

| 분류 | 최소 재고 | 리드타임 가정 |
| --- | --- | --- |
| Sn 노즐 | 6개 | 월간 2개 소모, 긴급 24시간 |
| 컬렉터 미러 | 1개 | 반사율 저하 이벤트 분기 1회 |
| EUV 펠리클 | 4장 | 고도즈 LOT 기준 월 1~2장 |
| EUV Pod 시일 | 10세트 | 로드락 1E-5 Torr 실패 대비 |
| RF 매칭 카트리지 | 1개 | 라디칼 클린 900 W 미달 대비 |

표 15. Scanner-EUV1 안전재고

- Sn 관련 파트는 232℃ 이상 이력, 산화 잔사, 50 kHz 분사 인증을 동일 라벨에 기록한다.

- 컬렉터와 펠리클은 개봉 후 20 nm 파티클 1개/ft³ 이하 환경에서만 이동하며 접촉 이력 0회를 유지한다.

- EUV Pod 시일은 1E-5 Torr 유지 테스트를 통과하지 못하면 재사용하지 않는다.

스페어 파트의 입고 검사는 단순 외관 검사가 아니라 EUV 기능 인증을 포함한다. 컬렉터 미러는 13.5 nm 반사율 성적서와 표면 산란값이 모두 있어야 하며, Sn 노즐은 50 kHz 공진과 27±2 µm 액적 시험 결과가 있어야 한다. EUV 펠리클은 초기 투과율 88% 성적서와 열부하 0 kW/cm² 이력이 있어야 하고, EUV Pod 시일은 1E-5 Torr 유지 시험 180초 통과 기록이 없으면 재고 수량에 포함하지 않는다.

# 10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트

부록은 Scanner-EUV1 운전자가 13.5 nm EUV 고유 용어와 점검 기준을 같은 의미로 사용하도록 만든다. 모든 체크 항목은 숫자 기준을 포함하며, 기준 미달 시 EUV-E610~EUV-E690 범위의 코드로 기록한다.

용어집

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| LPP | Sn 드로플릿에 CO2 프리펄스와 메인펄스를 조사해 13.5 nm EUV를 만드는 광원 방식 |
| CE | 레이저 에너지에서 13.5 nm EUV 에너지로 변환되는 효율, Scanner-EUV1 관리 기준 4.8~6.0% |
| 중간초점(IF) | 컬렉터 미러가 모은 EUV 파워를 빔라인으로 전달하는 기준 위치, 관리 범위 250~500 W |
| Mo/Si 다층막 | 13.5 nm 반사를 위해 반복 적층된 반사형 광학 구조, 반사율 62% 기준 |
| EUV 펠리클 | 반사형 레티클 보호막, 투과율 86~90% 관리 |
| 확률적 결함 | 낮은 EUV 광자 수와 레지스트 반응 변동으로 발생하는 ppm 단위 브리지·단절 결함 |
| MSD | 레티클 스테이지와 웨이퍼 스테이지 스캔 동기화 오차, 목표 1.2 nm RMS |

표 16. EUV 전용 용어

교대 점검 체크리스트

| 점검 항목 | 합격 기준 | 기록 위치 |
| --- | --- | --- |
| Sn 드로플릿 | 50 kHz ±0.10%, 직경 27±2 µm | Source/Droplet Trend |
| CO2 레이저 | 프리펄스 2.5 mJ, 메인펄스 18~25 mJ | Laser Pulse Log |
| EUV 파워 | IF 250 W 이상, 안정도 ±0.3% | Dose Monitor |
| 컬렉터 | 반사율 58% 이상, 온도 45~55℃ | Collector Map |
| 진공 | 빔라인 1E-6 Torr 이하 | Vacuum Trend |
| 수소 | 배기 1.0% 이하, 희석비 10:1 이상 | H2 Safety Log |
| EUV Pod | 1E-5 Torr 이하, 30 nm 파티클 5개 이하 | Pod Load Report |
| 펠리클 | 투과율 86% 이상 | Reticle Report |
| MSD | 1.5 nm RMS 이하 | Stage Sync SPC |
| 품질 | CDU 1.2 nm 3σ, 오버레이 2 nm 미만 | Litho SPC |

표 17. Scanner-EUV1 교대 점검표

체크리스트 기록은 RAG 검색에서 직접 사용되므로 각 항목은 날짜, 레티클 ID, 소스 파워, 코드, 수치 기준을 함께 적는다. 예를 들어 'EUV-E613 발생'만 기록하면 원인 추적이 불가능하므로 'EUV-E613, IF 238 W, CE 4.4%, 드로플릿 50 kHz +0.22%, 컬렉터 58.1%, 2026-09-04 15:05' 형식으로 남긴다. 이 형식은 후속 정비자가 13.5 nm EUV 소스 체인과 스테이지 체인 중 어느 쪽을 먼저 점검할지 결정하게 한다.

ℹ 참고 체크리스트 10개 항목 중 하나라도 기준 미달이면 LOT 시작 전 EUV-E 코드로 보류 기록을 남기고 재승인 후 운전한다.