IMPLANTER EQUIPMENT MANUAL

중전류 이온주입 장비 운전·정비 매뉴얼

300mm Medium Current Ion Implanter / Implanter-A

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | EM-IMPL01-KR |
| 개정 | Rev. 3.8 |
| 설비 ID | EQP-IMPL01 |
| 설비명 | Implanter-A |
| 설비 유형 | Implanter |
| 모델 | IonPath MI-3200MC |
| 제조사 | Sejong Beam Technologies |
| 발행일 | 2026-09-04 |
| 적용 라인 | FAB1 Implant Bay 5 |
| 문서 등급 | 사내 기술문서 / 운전자·정비자용 |

본 매뉴얼은 방사선 발생장치 안전관리 교육 이수자에게만 배포되며, 도펀트 조건 정보는 대외비이다.

# 목차

목차	2

1. 장비 개요 및 주요 사양	4

장비 운전 컨셉	4

2. 시스템 구성 및 서브시스템	5

IHC 이온소스	5

빔라인 및 도즈 계측	6

3. 취급법 – 표준 운전 절차	6

소스 점화부터 소스 대기까지 33단계	6

4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항	8

방사선 및 고전압 금지사항	9

독성 도펀트 및 비소 오염 PPE	9

5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)	10

상세 절차 1: IHC 이온소스 교체	10

상세 절차 2: 빔라인 그래파이트 클리닝	11

상세 절차 3: 익스트랙션 전극 정비	11

비소 오염 부품 폐기	11

6. 자주 발생하는 오류	12

오류 분류 기준	13

7. 오류 조치 가이드	14

IMP-E501 IHC 아크 점화 실패	14

IMP-E503 익스트랙션 전압 트립	15

IMP-E505 AMU 피크 미검출	15

IMP-E508 가속관 HV 리플 과다	15

IMP-E510 빔전류 저하	16

IMP-E512 도즈 적산 오차	16

IMP-E513 빔 프로파일 불균일	16

IMP-E514 틸트 각도 오차	17

IMP-E516 전자 플러드건 전류 부족	17

IMP-E517 엔드스테이션 진공 상승	17

IMP-E522 As 잔류 carry-over	18

8. 공정 파라미터 및 품질 관리	18

채널링 및 각도 관리	19

도즈 보정 및 모니터 웨이퍼	19

9. 소모품·스페어 파트 관리	20

입고 및 출고 관리	20

10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트	21

운전 전 체크리스트	22

정비 전 체크리스트	22

# 1. 장비 개요 및 주요 사양

EQP-IMPL01 Implanter-A는 300 mm 웨이퍼에 5~200 keV 이온 에너지와 1E12~5E15 ions/cm² 도즈를 투입하는 중전류 이온주입기로, IHC 아크챔버의 40~180 A 아크전류, 0.3~18 mA 빔전류, ±0.5 % 도즈 균일도를 기준으로 FAB1 Implant Bay 5에서 운전한다.

본 장비는 B, BF2, P, As 도펀트용 소스 가스와 고체 소스 키트를 지원하며, 애널라이저 마그넷 12~155 A, 리졸빙 슬릿 0.8~6.0 mm, 가속관 최대 85 kV, 전자식 빔 스캔 600~1400 Hz, 기계식 틸트 0~45° 조건에서 AMU 피크를 분리한다.

주요 공정 성능 사양

| 항목 | 정격 및 관리 범위 | 허용 기준 |
| --- | --- | --- |
| 웨이퍼 규격 | 300 mm, 노치 정렬 ±0.05° | 척 진공 -92 kPa 이하, 파티클 0.10 µm 기준 15 ea 이하 |
| 에너지 범위 | 5~200 keV, 가속관 리플 ±0.08 % | 레시피 설정 대비 ±0.20 keV 또는 ±0.15 % 중 큰 값 |
| 도즈 범위 | 1E12~5E15 ions/cm² | 패러데이 적산 도즈 오차 ±0.7 % 이하 |
| 빔전류 | B 50~900 µA, BF2 0.1~2.5 mA, P 0.3~12 mA, As 0.2~18 mA | 15초 평균 변동률 ±1.5 % 이하 |
| 각도 제어 | 틸트 0~45°, 트위스트 0~360° | 채널링 억제 레시피에서 틸트 오차 ±0.05° 이하 |
| 진공 | 소스 2E-5 Torr 이하, 빔라인 8E-7 Torr 이하, 엔드스테이션 5E-7 Torr 이하 | 도즈 런 중 2E-6 Torr 초과 3초 지속 시 홀드 |

표 1. Implanter-A 300 mm 중전류 이온주입 성능 기준

## 장비 운전 컨셉

- 이온소스는 텅스텐 필라멘트 8.5~11.5 V와 IHC 아크전류 40~180 A로 도펀트 이온을 만들고, 익스트랙션 전극은 3~28 kV 전위차로 소스 플라즈마 경계에서 빔을 끌어낸다.

- 애널라이저 마그넷은 목표 AMU의 q/m 값을 1차 피크로 통과시키며, 예를 들어 B+ 11 AMU는 35~52 A, BF2+ 49 AMU는 78~112 A, As+ 75 AMU는 118~155 A 범위에서 피크를 찾는다.

- 리졸빙 슬릿은 1.0~4.5 mm 폭으로 분자 이온 꼬리와 금속성 오염 피크를 차단하고, 슬릿 전류가 총 빔의 3 %를 넘으면 AMU 튜닝을 반복한다.

- 패러데이컵 어레이는 웨이퍼 전·후단 및 스캔 폭 305 mm를 1 ms 간격으로 읽어 도즈를 적산하며, 도즈 폐루프는 목표 1E13~5E15 ions/cm²에서 컵 보정계수 0.985~1.015를 사용한다.

- 전자 플러드건은 0.5~3.0 mA, 5~30 eV 전자로 게이트 산화막 차징을 완화하고, 전자 전류와 빔전류 비율은 저에너지 B 5 keV 레시피에서 0.8~1.4로 유지한다.

운전 유틸리티 요구조건

| 유틸리티 | 이온주입 전용 요구값 |
| --- | --- |
| 소스 냉각수 | 18~22 °C, 12~18 L/min, IHC 아크챔버 재킷 온도 55 °C 이하 |
| 가속관 절연 | SF6 혼합 절연부 압력 0.42~0.55 MPa, 85 kV 내전압 트립 0회/8 h |
| 소스 가스 | BF3 99.99 %, PH3 1 %/H2, AsH3 1 %/H2, MFC 0.05~5.00 sccm |
| 크라이오 펌프 | 빔라인 베이스 8E-7 Torr 이하, 재생주기 240~360 h |
| 도즈 계측 | 패러데이컵 절연저항 1E12 Ω 이상, 저전류 범위 노이즈 10 nA 이하 |

표 2. 300 mm 이온주입기 유틸리티 허용 범위

# 2. 시스템 구성 및 서브시스템

EQP-IMPL01의 이온 경로는 IHC 소스, 익스트랙션 전극, 애널라이저 마그넷, 리졸빙 슬릿, 가속관, 빔라인 스캐너, 패러데이컵, 엔드스테이션 디스크, 웨이퍼 척 순서로 구성되며 각 모듈은 도즈 1E12~5E15 ions/cm² 정확도를 위해 100 ms 주기로 인터록을 교환한다.

서브시스템별 구성

| 서브시스템 | 주요 부품 | 운전 기준 |
| --- | --- | --- |
| IHC 이온소스 | 텅스텐 필라멘트, 아크챔버, 리펠러, 소스 마그넷 | 아크전류 40~180 A, 소스 수명 B 기준 120~180 h |
| 익스트랙션 | 플라즈마 전극, 억제 전극, 접지 전극 | 익스트랙션 3~28 kV, 억제전압 -0.5~-5.0 kV |
| 질량분석 | 애널라이저 마그넷, 홀센서, 리졸빙 슬릿 | AMU 피크 중심 ±0.03 AMU, 슬릿 누설 1.5 % 이하 |
| 가속·감속 | 가속관, 억제 렌즈, 에너지 필터 | 5~200 keV, HV 리플 ±0.08 %, 글리치 2회/h 이하 |
| 빔 스캔 | 전자식 스캐너, 기계식 틸트, 빔 프로파일 컵 | 스캔 600~1400 Hz, 틸트 0~45°, 프로파일 49채널 |
| 엔드스테이션 | 디스크/플래튼, 척, 노치 정렬, 냉각 플레이트 | 회전 900~1200 rpm, 척 온도 20~25 °C |

표 3. 이온주입 전용 서브시스템 매핑

## IHC 이온소스

IHC 아크챔버는 텅스텐 필라멘트 8.5~11.5 V, 리펠러 0~200 V, 소스 마그넷 80~220 G 조건에서 B, BF2, P, As 이온을 생성하며, 소스 압력은 2E-5 Torr 이하에서 아크 불안정 0.5 A rms 이하로 유지한다.

- 필라멘트 저항이 신규 0.035 Ω 대비 25 % 증가하면 5 keV B 레시피의 빔전류가 15분 내 20 % 감소하므로 소스 교체를 계획한다.

- 아크챔버 라이너에 As 계열 잔류물이 0.3 g 이상 부착되면 금속오염 Fe/Ni 5E10 atoms/cm² 초과 위험이 있어 전용 폐기 백으로 이송한다.

- BF3 운전 후 30분 이내 P 레시피로 전환할 때는 49 AMU 잔류 피크가 1.0 % 이하인지 리졸빙 컵에서 확인한다.

## 빔라인 및 도즈 계측

빔라인 그래파이트 콜리메이터와 억제 전극은 10~80 keV 이온 충돌로 스퍼터링되며, 누적 도즈 2E18 ions 후 표면 홈 깊이 0.4 mm를 초과하면 빔 꼬리와 금속 교차오염이 증가한다.

센서와 계측 채널

| 계측점 | 샘플링 | 정상 판정 |
| --- | --- | --- |
| 패러데이컵 전류 | 1 ms | 주 컵 0.05~18 mA, 컵 간 편차 2.0 % 이하 |
| 마그넷 전류 | 10 ms | 설정 ±0.02 A, AMU 피크 드리프트 0.03 AMU 이하 |
| 익스트랙션 전압 | 5 ms | 3~28 kV, 아크 전류 변동 시 오버슈트 0.5 kV 이하 |
| 가속관 누설전류 | 10 ms | 85 kV에서 50 µA 이하, 글리치 후 2초 내 회복 |
| 엔드스테이션 진공 | 100 ms | 런 중 5E-7~2E-6 Torr, 2E-6 Torr 3초 이상은 홀드 |

표 4. 빔라인 센서 채널과 정상값

# 3. 취급법 – 표준 운전 절차

표준 운전은 소스 점화, 빔 추출, AMU 튜닝, 빔 프로파일 최적화, 도즈 캘리브레이션, 로트 런, 소스 대기 전환의 7단계로 수행하며, 각 단계는 5~200 keV 이온 에너지와 0.05~18 mA 빔전류 조건을 로그로 남긴다.

표준 운전 단계별 판정 기준

| 단계 | 핵심 설정 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 소스 점화 | 필라멘트 9.0~11.5 V, 아크 40~180 A | 아크 노이즈 0.5 A rms 이하, 소스 압력 2E-5 Torr 이하 |
| 빔 추출 | 익스트랙션 3~28 kV, 억제 -0.5~-5.0 kV | 리졸빙 컵 전류 50 µA 이상, 역전자 0.5 % 이하 |
| AMU 튜닝 | 마그넷 12~155 A, 슬릿 1.0~4.5 mm | 피크 중심 ±0.03 AMU, 인접 피크 1.0 % 이하 |
| 프로파일 | 스캔 600~1400 Hz, 폭 305 mm | 49채널 균일도 0.7 % 이하 |
| 도즈 보정 | 컵 zero 10 nA 이하, 보정계수 0.985~1.015 | post-dose ±0.7 % 이하 |

표 5. 운전 단계별 수치 기준

## 소스 점화부터 소스 대기까지 33단계

- MFC 밸브를 닫은 상태에서 소스, 빔라인, 엔드스테이션 압력이 각각 2E-5 Torr, 8E-7 Torr, 5E-7 Torr 이하인지 확인한다.

- 가속관 HV enable을 OFF로 두고 도어 X선 차폐 인터록 4점과 85 kV 접지 스틱 상태를 2초 이상 확인한다.

- 레시피의 도펀트를 B, BF2, P, As 중 선택하고 목표 에너지 5~200 keV 및 도즈 1E12~5E15 ions/cm²를 MES 값과 대조한다.

- 소스 냉각수 18~22 °C, 12 L/min 이상을 확인하고 아크챔버 온도 55 °C 이하에서 필라멘트 예열을 시작한다.

- 필라멘트 전압을 0 V에서 9.0 V까지 60초 램프하고 필라멘트 전류가 신규 기준 250~310 A 범위인지 확인한다.

- 도펀트 가스 MFC를 BF3 0.25 sccm, PH3 0.18 sccm, AsH3 0.15 sccm 또는 B 고체소스 720 °C 조건으로 설정한다.

- 아크전류 setpoint를 40 A로 넣고 5초 안정 후 목표 빔전류에 맞춰 80~160 A까지 5 A/s 이하 속도로 증가시킨다.

- 리펠러 전압을 80 V에서 시작하여 아크 노이즈가 0.5 A rms 이하가 되는 60~140 V 범위로 조정한다.

- 익스트랙션 전압을 저에너지 B는 3~8 kV, BF2/P/As 중전류 조건은 10~28 kV 범위에서 1 kV/s 이하로 인가한다.

- 억제 전극을 -1.0 kV에서 -3.5 kV로 조정하며 역전자 전류가 주 빔전류의 0.5 % 이하인지 확인한다.

- 초기 빔이 리졸빙 컵에 50 µA 이상 감지되면 소스 X-Y steering을 ±2.0 mm 범위에서 조정해 컵 전류를 최대화한다.

- 애널라이저 마그넷 전류를 목표 AMU 주변 ±5 A 범위로 스캔하고 11, 31, 49, 75 AMU 피크 중 레시피 피크를 선택한다.

- AMU 피크 반치폭이 0.08~0.18 AMU인지 확인하고 인접 피크 누설이 1.0 %를 넘으면 리졸빙 슬릿을 0.5 mm 좁힌다.

- 리졸빙 슬릿을 1.0~4.5 mm로 설정해 총 빔전류의 92~98 %가 통과하고 슬릿 전류가 3 % 이하가 되도록 맞춘다.

- 가속관 전압을 목표 에너지까지 올리고 80 keV 이상 조건에서는 누설전류 50 µA 이하와 HV 리플 ±0.08 %를 30초 확인한다.

- 빔라인 steering 코일을 수평 ±4 A, 수직 ±4 A 범위에서 조정해 49채널 프로파일의 중심 오프셋을 ±0.5 mm 이하로 맞춘다.

- 전자식 스캐너 주파수를 600~1400 Hz로 설정하고 스캔 폭 305 mm에서 가장자리 컵 전류가 중앙 대비 97~103 %인지 확인한다.

- 기계식 틸트를 채널링 억제 레시피 기준 7.0°, 15.0°, 27.0° 또는 45.0°로 설정하고 트위스트 0°, 90°, 180°, 270°를 레시피와 대조한다.

- 전자 플러드건을 5~30 eV, 0.5~3.0 mA로 켜고 저에너지 5~20 keV 조건에서 웨이퍼 표면 전위가 ±3 V 이내인지 확인한다.

- 패러데이컵 zero를 HV off 상태에서 10 nA 이하로 보정하고 저전류 레인지 50 µA, 중전류 레인지 20 mA를 선택한다.

- 도즈 캘리브레이션 웨이퍼 없이 빔 블랭커를 10회 열고 닫아 블랭커 지연이 5 ms 이하인지 확인한다.

- 패러데이 적산 도즈를 목표 1E13 ions/cm² 기준 60초 샘플로 실행하고 컵 보정계수 0.985~1.015를 산출한다.

- 빔 프로파일 자동 최적화를 실행해 X 방향 49채널 3σ 균일도 0.7 % 이하와 Y 스캔 반복성 0.5 % 이하를 확인한다.

- 노치 정렬기를 사용해 웨이퍼 노치 각도 오차 ±0.05° 이하와 척 진공 -92 kPa 이하를 확인한다.

- 첫 웨이퍼를 dummy mode로 투입하여 도즈 1E12 ions/cm² 상당 10초 test shot을 수행하고 컵 전류 드리프트 1.5 % 이하를 확인한다.

- 로트 런 전 레시피 lock을 설정하고 에너지, 도즈, AMU, 틸트, 트위스트, 플러드건 전류 6개 항목을 전자서명한다.

- 로트 첫 장은 공정 도즈의 100 %로 주입하고 종료 후 패러데이 post-dose가 target 대비 ±0.7 %인지 확인한다.

- 3장마다 빔전류 평균과 표준편차를 기록하고 15초 평균 변동이 ±1.5 %를 넘으면 로트를 hold한다.

- 10장마다 엔드스테이션 압력이 2E-6 Torr 미만인지 확인하고 As 주입 중 압력 상승 5E-7 Torr 이상이면 크라이오 부하를 점검한다.

- 로트 종료 후 마지막 웨이퍼 post-dose, 빔 프로파일, 틸트 로그를 저장하고 시트저항 모니터 웨이퍼가 있으면 49점 맵 측정으로 연결한다.

- 소스 대기 전환은 도펀트 MFC를 0 sccm으로 닫고 아크전류를 20 A/min 이하로 0 A까지 내린 뒤 필라멘트를 5분 냉각한다.

- 익스트랙션 전압과 가속관 HV를 0 kV로 낮춘 뒤 빔라인 블랭커를 닫고 진공 펌프는 빔라인 8E-7 Torr 이하 유지 모드로 둔다.

- AsH3 또는 PH3 운전 후에는 소스 purge N2 5 slm을 10분 수행하고 배기 독성 가스 센서가 0.05 ppm 이하인지 확인한다.

▲ 주의 레시피 변경 후 AMU 튜닝을 생략하면 49 AMU BF2 잔류와 75 AMU As 피크가 1 % 이상 혼입될 수 있으므로, 모든 도펀트 전환은 마그넷 ±5 A 스캔과 슬릿 전류 3 % 이하 판정을 포함한다.

도펀트별 초기 점화값

| 도펀트 | MFC 또는 소스 조건 | 초기 아크 | 초기 익스트랙션 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 고체 소스 700~760 °C | 45~75 A | 3~8 kV |
| BF2 | BF3 0.20~0.45 sccm | 60~110 A | 8~18 kV |
| P | PH3 0.12~0.30 sccm | 70~140 A | 10~24 kV |
| As | AsH3 0.10~0.28 sccm | 80~160 A | 12~28 kV |

표 6. 도펀트별 소스 점화 시작점

# 4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항

EQP-IMPL01은 85 kV 가속관, 28 kV 익스트랙션 전극, AsH3/PH3/BF3 독성 도펀트, X선 차폐 인터록, 잔류 비소 오염 부품을 동시에 다루므로 모든 정비는 HV 0 kV, 잔류전하 30 V 이하, 독성가스 0.05 ppm 이하 확인 후 시작한다.

핵심 위험원과 차단 기준

| 위험원 | 이온주입 조건 | 작업 허용 기준 |
| --- | --- | --- |
| X선 방사선 | 80 keV 이상 고전압과 금속 타깃 충돌 시 차폐 내부 산란 발생 | 도어 인터록 4점 정상, 외부 누설 0.5 µSv/h 이하 |
| 고전압 감전 | 가속관 85 kV, 익스트랙션 28 kV, 억제 -5 kV | LOTO 후 10분 방전, 접지 스틱 2회 접촉, 30 V 이하 |
| 독성 도펀트 | AsH3 1 %, PH3 1 %, BF3 99.99 % | 가스박스 0.05 ppm 이하, purge N2 5 slm 10분 |
| 잔류 비소 | 아크챔버 라이너와 그래파이트에 As 잔류물 0.3 g 이상 가능 | P100/산가스 카트리지, 이중 니트릴, 밀봉 폐기 |

표 7. 이온주입 안전 위험원 판정표

## 방사선 및 고전압 금지사항

- 가속관 전압이 80 kV 이상인 상태에서 차폐 도어 바이패스, X선 인터록 강제점퍼, 패러데이컵 커버 제거는 외부 누설 0.5 µSv/h 기준을 초과할 수 있으므로 금지한다.

- 익스트랙션 전극 28 kV 또는 억제 전극 -5 kV에 접근할 때는 HV off 후 10분, 접지 스틱 2회, 잔류전하 30 V 이하 측정이 없으면 장갑 등급과 무관하게 접근하지 않는다.

- 빔 글리치가 2회/h를 초과한 장비에서 가속관 커넥터를 만지면 85 kV 절연부 잔류전하가 남을 수 있으므로 HV 로그와 누설전류 50 µA 이하 확인을 먼저 한다.

## 독성 도펀트 및 비소 오염 PPE

- AsH3 또는 PH3 라인 작업은 MFC 0 sccm, VMB purge 10회, 배기 센서 0.05 ppm 이하, 개인 PID 0.02 ppm 이하 조건에서만 수행한다.

- BF3 실린더 교체 시 라인 압력 0 psig, N2 purge 5 slm 15분, 레귤레이터 downstream 산성 잔류 점검 pH 5.5 이상 조건을 만족해야 한다.

- As 주입 후 소스 라이너, 그래파이트 슬릿, 콜리메이터는 잔류 비소가 5E10 atoms/cm² 이상일 수 있으므로 P100/산가스 복합 카트리지, 고글, 이중 니트릴, Tyvek 소매를 착용한다.

- 잔류 비소 부품을 일반 금속 부품통에 혼입하면 Cross-contamination이 발생하므로 As 전용 밀봉백과 설비 ID EQP-IMPL01 라벨을 2중 부착한다.

PPE와 측정기 적용

| 작업 | 필수 PPE | 측정 기준 |
| --- | --- | --- |
| IHC 소스 탈거 | P100/산가스 카트리지, 이중 니트릴, 페이스쉴드 | As 표면 wipe 5E10 atoms/cm² 이하 확인 전 밀봉 |
| 가스박스 MFC 점검 | 산가스 카트리지, 내화학 장갑 | AsH3/PH3 0.05 ppm 이하, BF3 산성 검지 무반응 |
| 가속관 점검 | 절연 장갑, 접지 스틱, HV 태그 | 잔류전압 30 V 이하, 누설전류 50 µA 이하 로그 |
| 패러데이컵 세정 | P100 마스크, 무먼지 장갑 | 컵 절연저항 1E12 Ω 이상 확인 |

표 8. 이온주입 정비 PPE 기준

⚠ 경고 본 장비 Down 상태에서 인터록을 임의 우회하면 85 kV X선 차폐와 AsH3/PH3 가스 차단 기능이 동시에 무효화될 수 있으므로, IMP-E 계열 원인 분석 전 바이패스 운전은 금지한다.

# 5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)

예방정비는 누적 소스 시간, 누적 도즈, 빔 글리치 횟수, AMU 드리프트, 패러데이컵 zero 노이즈를 기준으로 수행하며, B 소스 120~180 h, As 소스 80~140 h, 그래파이트 빔라인 부품 2E18 ions 누적을 교체 기준으로 둔다.

PM 주기와 작업 항목

| 주기 | 이온주입 전용 작업 | 정량 기준 |
| --- | --- | --- |
| 일상 | 패러데이컵 zero, 소스/빔라인 진공, 아크 로그, 도즈 오차 확인 | zero 10 nA 이하, 도즈 ±0.7 % |
| 주간 | AMU 피크 스캔, 마그넷 홀센서 보정, 플러드건 전류 확인 | 피크 ±0.03 AMU, 전자전류 0.5~3.0 mA |
| 월간 | 익스트랙션 전극 오염 점검, 리졸빙 슬릿 누설 확인 | 전극 deposit 0.2 mm 이하, 누설 1.0 % 이하 |
| 분기 | 빔라인 그래파이트 세정, 가속관 누설전류, 엔드스테이션 척 각도 보정 | 홈 0.4 mm 이하, 85 kV 50 µA 이하, 틸트 ±0.05° |
| 연간 | 크라이오 재생 성능, 마그넷 전원 리플, 전체 도즈 표준 웨이퍼 평가 | 베이스 8E-7 Torr 이하, 전류 리플 ±0.02 A |

표 9. Implanter-A 예방정비 주기표

## 상세 절차 1: IHC 이온소스 교체

- 로트 종료 후 MFC를 0 sccm으로 닫고 아크전류를 20 A/min 이하로 낮춰 필라멘트 열충격을 줄인다.

- AsH3 또는 PH3 사용 이력이 24 h 이내이면 N2 purge 5 slm 10분을 2회 수행하고 개인 검지 0.02 ppm 이하를 확인한다.

- HV 0 kV, 익스트랙션 0 kV, 억제 0 kV, 잔류전하 30 V 이하를 기록하고 소스 챔버를 N2로 760 Torr까지 벤트한다.

- P100/산가스 카트리지와 이중 니트릴을 착용하고 아크챔버, 필라멘트, 리펠러를 As 전용 트레이에 분리한다.

- 신규 텅스텐 필라멘트 저항 0.035~0.045 Ω를 측정하고 아크챔버 오리피스 0.8~1.2 mm 막힘이 없는지 확인한다.

- 소스를 장착한 뒤 빔라인 8E-7 Torr 이하까지 펌프다운하고 40 A 아크로 10분 seasoning 후 80 A에서 빔 50 µA 이상을 확인한다.

## 상세 절차 2: 빔라인 그래파이트 클리닝

- 누적 도즈 2E18 ions 또는 프로파일 가장자리 편차 3 % 초과 시 리졸빙 슬릿과 콜리메이터 그래파이트를 분해한다.

- As 주입 이력이 있는 그래파이트는 표면 wipe 후 5E10 atoms/cm² 이상이면 재사용하지 않고 비소 오염 부품 폐기 절차로 전환한다.

- 재사용 가능한 그래파이트는 전용 HEPA 집진대에서 0.4 mm 이하 홈을 600 grit 비금속 패드로 균일하게 정리한다.

- 세정 후 N2 blow를 0.3 MPa 이하로 적용하고 금속 브러시는 Fe/Ni 1E10 atoms/cm² 오염 위험 때문에 사용하지 않는다.

- 장착 후 리졸빙 슬릿을 2.0 mm로 맞추고 AMU 피크 반치폭 0.08~0.18 AMU와 슬릿 누설 1.0 % 이하를 검증한다.

## 상세 절차 3: 익스트랙션 전극 정비

- 익스트랙션 3~28 kV 트립이 3회/shift 이상이면 플라즈마 전극, 억제 전극, 접지 전극의 deposit 두께를 측정한다.

- 전극 간 간격을 1.5~3.0 mm 기준으로 측정하고 편차 0.1 mm 초과 시 세라믹 스페이서를 교체한다.

- 전극 표면의 B/BF2/P/As 잔류막을 전용 무섬유 와이퍼로 제거하고 스크래치 깊이 0.05 mm 초과 부품은 폐기한다.

- 조립 후 익스트랙션을 5 kV 단위로 28 kV까지 램프하고 10분 동안 아크 전류 변동 0.5 A rms 이하를 확인한다.

## 비소 오염 부품 폐기

- As 아크챔버, 그래파이트 슬릿, 소스 라이너는 설비 ID, 누적 As 도즈, 마지막 AsH3 MFC 조건, 표면 wipe 결과를 폐기 라벨에 기록한다.

- 5E10 atoms/cm² 이상 As 검출 부품은 이중 밀봉백, 흡착 패드, 전용 금속 캔 순서로 포장하고 FAB1 유해 폐기 구역에 24 h 이내 인계한다.

- 폐기 후 빔라인은 B 20 keV, 1E13 ions/cm² monitor implant로 금속오염과 잔류 As carry-over를 확인한다.

교체 기준 스페어

| 부품 | 교체 트리거 | 입고 검사 |
| --- | --- | --- |
| 텅스텐 필라멘트 | 저항 25 % 증가 또는 소스 수명 140 h | 0.035~0.045 Ω |
| 아크챔버 라이너 | 아크 160 A에서 빔 20 % 저하 | 오리피스 0.8~1.2 mm |
| 리졸빙 슬릿 그래파이트 | 슬릿 전류 3 % 초과 또는 홈 0.4 mm | 입자 탈락 0 ea, 치수 ±0.05 mm |
| 패러데이컵 절연체 | zero 10 nA 초과 또는 1E12 Ω 미만 | 절연저항 1E12 Ω 이상 |

표 10. 주요 소모품 교체 기준

# 6. 자주 발생하는 오류

EQP-IMPL01의 오류는 소스 점화, 익스트랙션, AMU 튜닝, 가속관 HV, 도즈 계측, 각도 제어, 독성 도펀트 purge의 7개 범주로 관리하며, 모든 알람 코드는 IMP-E prefix와 3자리 숫자로만 기록한다.

오류 코드 목록

| 코드 | 현상 | 발생빈도 | 영향 | 1차 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-E501 | IHC 아크 점화 실패 | 주 2~4회 | 소스 점화 지연 10~30분 | 필라멘트 저항 25 % 증가 또는 MFC 0.05 sccm 미만 |
| IMP-E502 | 아크전류 0.5 A rms 초과 | 주 1~3회 | 빔전류 ±5 % 변동 | 리펠러 60~140 V 미조정 또는 소스 압력 2E-5 Torr 초과 |
| IMP-E503 | 익스트랙션 전압 트립 | 월 2~5회 | 빔 추출 중단 | 전극 deposit 0.2 mm 초과 또는 간격 0.1 mm 편차 |
| IMP-E504 | 억제 전극 역전자 과다 | 월 1~2회 | 패러데이 도즈 과대계수 | 억제 -0.5~-5.0 kV 설정 불량 |
| IMP-E505 | AMU 피크 미검출 | 월 2회 | 도펀트 선택 불가 | 마그넷 전류 12~155 A 스캔 누락 또는 MFC 막힘 |
| IMP-E506 | AMU 피크 드리프트 | 주 1회 | 이온종 혼입 1 % 이상 | 마그넷 전원 리플 ±0.02 A 초과 |
| IMP-E507 | 리졸빙 슬릿 전류 과다 | 월 2회 | 인접 질량 누설 | 슬릿 폭 4.5 mm 초과 또는 빔 중심 ±0.5 mm 이탈 |
| IMP-E508 | 가속관 HV 리플 과다 | 월 1회 | 에너지 오차 ±0.15 % 초과 | 85 kV 누설전류 50 µA 초과 |
| IMP-E509 | 빔 글리치 빈발 | 주 1회 | 도즈 불연속 및 로트 hold | 가속관 표면 오염 또는 진공 2E-6 Torr 초과 |
| IMP-E510 | 빔전류 저하 | 주 3회 | 처리량 20 % 감소 | 소스 수명 120 h 초과 또는 슬릿 오염 |
| IMP-E511 | 패러데이컵 zero 노이즈 | 월 1회 | 저도즈 1E12 ions/cm² 오차 | 절연저항 1E12 Ω 미만 또는 케이블 누설 |
| IMP-E512 | 도즈 적산 오차 | 월 1회 | post-dose ±0.7 % 초과 | 컵 보정계수 0.985~1.015 범위 이탈 |
| IMP-E513 | 빔 프로파일 불균일 | 주 1회 | 도즈 균일도 0.7 % 초과 | 스캔 주파수 600~1400 Hz 이탈 |
| IMP-E514 | 틸트 각도 오차 | 분기 1회 | 채널링 억제 실패 | 엔코더 오차 ±0.05° 초과 |
| IMP-E515 | 트위스트 원점 오류 | 분기 1회 | 시트저항 맵 비대칭 | 노치 정렬 ±0.05° 불량 |
| IMP-E516 | 전자 플러드건 전류 부족 | 월 2회 | 차징 결함 증가 | 전자전류 0.5 mA 미만 또는 에너지 5 eV 미만 |
| IMP-E517 | 엔드스테이션 진공 상승 | 주 1회 | 웨이퍼 런 hold | 척 O-ring 누설 또는 크라이오 부하 증가 |
| IMP-E518 | 소스 가스 MFC 편차 | 월 1회 | 아크 불안정 및 AMU 약화 | MFC set/read 편차 5 % 초과 |
| IMP-E519 | 마그넷 냉각수 온도 상승 | 분기 1회 | AMU 드리프트 | 냉각수 22 °C 초과 또는 12 L/min 미만 |
| IMP-E520 | 로트 중 척 진공 저하 | 월 1회 | 웨이퍼 hold 실패 | 척 진공 -92 kPa 미달 |
| IMP-E521 | 금속오염 모니터 초과 | 분기 1회 | Fe/Ni 1E10 atoms/cm² 초과 | 그래파이트 스퍼터링 또는 금속 공구 접촉 |
| IMP-E522 | As 잔류 carry-over | 분기 1회 | 다음 B/P 로트 오염 | AsH3 purge 부족 또는 소스 라이너 재사용 |
| IMP-E523 | 크라이오 펌프 재생 필요 | 월 1회 | 베이스 진공 8E-7 Torr 미달 | 재생시간 360 h 초과 |
| IMP-E524 | 패러데이 post-dose 불일치 | 월 2회 | 로트 disposition 지연 | 블랭커 지연 5 ms 초과 또는 컵 포화 |

표 11. Implanter-A IMP-E 오류 코드 24종

## 오류 분류 기준

- 소스 계열 IMP-E501~IMP-E502는 아크전류 40~180 A와 소스 압력 2E-5 Torr 조건의 안정성으로 1차 분류한다.

- 빔 형성 계열 IMP-E503~IMP-E510은 익스트랙션 3~28 kV, 마그넷 12~155 A, 슬릿 1.0~4.5 mm 로그를 10 ms 해상도로 비교한다.

- 도즈 계열 IMP-E511~IMP-E513 및 IMP-E524는 패러데이컵 zero 10 nA, 보정계수 0.985~1.015, post-dose ±0.7 % 기준으로 판정한다.

- 각도와 차징 계열 IMP-E514~IMP-E516은 틸트 ±0.05°, 트위스트 원점 ±0.05°, 플러드건 0.5~3.0 mA 기준으로 판정한다.

- 오염과 진공 계열 IMP-E517~IMP-E523은 엔드스테이션 2E-6 Torr, Fe/Ni 1E10 atoms/cm², As carry-over 5E10 atoms/cm² 기준으로 관리한다.

오류 우선순위

| 우선순위 | 해당 코드 | 즉시 조치 |
| --- | --- | --- |
| Critical | IMP-E503, IMP-E508, IMP-E509, IMP-E517 | HV 0 kV, 빔 블랭커 close, 로트 hold, 30 V 이하 방전 확인 |
| High | IMP-E505, IMP-E512, IMP-E514, IMP-E516, IMP-E522 | AMU/도즈/각도 재검증 후 모니터 웨이퍼 1장 평가 |
| Medium | IMP-E501, IMP-E502, IMP-E510, IMP-E513, IMP-E524 | 소스와 컵 보정 후 동일 레시피 10분 안정성 확인 |
| Low | IMP-E519, IMP-E523 | 냉각수 또는 크라이오 재생 계획을 24 h 내 등록 |

표 12. IMP-E 오류 대응 우선순위

# 7. 오류 조치 가이드

현재 EQP-IMPL01은 Down 상태이므로 즉시 로트 투입을 금지하고, 빔 블랭커 close, 가속관 0 kV, 익스트랙션 0 kV, 아크 0 A, MFC 0 sccm, 엔드스테이션 진공 유지 모드로 전환한 뒤 마지막 IMP-E 알람과 10분 전후 빔전류·AMU·도즈 로그를 확보한다.

⚠ 경고 Down 상태 복구 전에는 X선 차폐 인터록 4점, HV 잔류전하 30 V 이하, AsH3/PH3/BF3 검지 0.05 ppm 이하, 패러데이컵 zero 10 nA 이하를 모두 만족해야 하며 임의 우회 운전은 금지한다.

현재 Down 대응 시나리오

| 순서 | 작업 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 로트와 웨이퍼를 hold하고 마지막 도즈 목표 1E12~5E15 ions/cm² 및 실제 post-dose를 저장 | MES hold와 wafer ID 대조 완료 |
| 2 | HV 0 kV, 아크 0 A, MFC 0 sccm, 블랭커 close를 확인 | 잔류전압 30 V 이하 |
| 3 | 최근 IMP-E 코드, 마그넷 전류, 빔전류 15초 평균, 진공 trend를 추출 | 10분 전후 로그 확보 |
| 4 | Critical 코드이면 X선/가스/HV 안전 확인 후 PM 절차로 전환 | 안전 4항목 합격 |
| 5 | 복구 후 dummy 1장과 모니터 1장으로 도즈 ±0.7 %, 프로파일 0.7 %, Rs 맵 3 % 이하 확인 | 공정기술 승인 |

표 13. Down 상태 1차 안정화 절차

## IMP-E501 IHC 아크 점화 실패

증상: IHC 아크 점화 실패 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 소스 압력 2E-5 Torr 이하와 도펀트 MFC 0.05~0.30 sccm readback을 확인한다.

- 필라멘트 전압 9.0~11.5 V와 저항 0.035~0.060 Ω를 측정한다.

- 아크 setpoint 40 A에서 10초 점화 로그를 확인하고 리펠러 80~140 V를 10 V 단위로 조정한다.

조치: 필라멘트 저항이 신규 대비 25 % 증가하면 IHC 소스를 교체하고, MFC 편차 5 % 초과 시 가스 라인을 purge한다.

재발방지: 소스 수명 120 h 도달 시 계획교체하고 B/BF2/As 전환마다 10분 seasoning을 기록한다.

에스컬레이션 기준: 3회 점화 실패 또는 AsH3 센서 0.05 ppm 초과 시 설비기술과 가스안전 담당을 호출한다.

## IMP-E503 익스트랙션 전압 트립

증상: 익스트랙션 전압 트립 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- HV를 0 kV로 낮추고 10분 방전 후 잔류전압 30 V 이하를 확인한다.

- 전극 간격 1.5~3.0 mm와 deposit 0.2 mm 이하를 내시경으로 확인한다.

- 5 kV 단위로 28 kV까지 램프하며 누설전류와 아크전류 rms를 기록한다.

조치: 오염 전극을 세정하거나 세라믹 스페이서를 교체하고 억제전압 -1.0~-3.5 kV에서 재점검한다.

재발방지: 월간 PM에서 전극 deposit 두께를 기록하고 BF2 고도즈 5E15 ions/cm² 후에는 30분 내 점검한다.

에스컬레이션 기준: 28 kV에서 2회 연속 트립 또는 스페이서 균열 발견 시 장비 공급사 2nd level을 호출한다.

## IMP-E505 AMU 피크 미검출

증상: AMU 피크 미검출 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 마그넷 전류를 목표 AMU 중심 ±5 A 범위로 0.05 A step 스캔한다.

- 리졸빙 컵 전류가 50 µA 이상인지 확인하고 MFC readback이 set 대비 5 % 이내인지 비교한다.

- 리졸빙 슬릿을 2.0 mm 기준으로 열고 인접 피크가 1.0 % 이하인지 측정한다.

조치: 마그넷 홀센서를 보정하고 MFC 막힘이면 N2 purge 5 slm 10분 후 재스캔한다.

재발방지: 도펀트 전환 후 AMU 피크 중심값을 레시피에 저장하고 0.03 AMU 이상 drift 시 경고를 띄운다.

에스컬레이션 기준: 75 AMU As 피크가 2회 미검출되거나 49 AMU 잔류가 1 % 초과하면 공정기술 승인 전 런 금지한다.

## IMP-E508 가속관 HV 리플 과다

증상: 가속관 HV 리플 과다 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 가속관 전압을 0 kV로 낮추고 누설전류 로그가 50 µA 이하인지 확인한다.

- 80~85 kV 조건에서 리플이 ±0.08 %를 넘는 구간과 빔 글리치 시각을 비교한다.

- 빔라인 진공이 8E-7 Torr 이하인지 확인하고 크라이오 재생시간이 360 h 미만인지 확인한다.

조치: 가속관 절연부를 건조 N2로 purge하고 진공 회복 후 20 kV 단위 conditioning을 수행한다.

재발방지: 분기 PM에서 85 kV 10분 hold 기록과 글리치 2회/h 이하 기준을 남긴다.

에스컬레이션 기준: 리플 ±0.15 % 초과 또는 글리치 5회/h 이상이면 HV 전원 전문 엔지니어를 호출한다.

## IMP-E510 빔전류 저하

증상: 빔전류 저하 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 아크전류 80~160 A에서 빔전류가 레시피 기준 80 % 미만인지 15초 평균으로 확인한다.

- 소스 수명과 필라멘트 저항, 리졸빙 슬릿 전류 3 % 초과 여부를 확인한다.

- 스캐너 off 상태에서 리졸빙 컵과 패러데이컵 전류 비율을 비교한다.

조치: 소스가 120 h 이상이면 교체하고 슬릿 오염이 있으면 그래파이트를 세정한다.

재발방지: 도펀트별 정상 빔전류 범위를 레시피에 기록하고 20 % 감소 전 trend 알람을 설정한다.

에스컬레이션 기준: As 고전류 18 mA 레시피에서 30분 내 회복되지 않으면 로트 hold 후 공정기술에 disposition을 요청한다.

## IMP-E512 도즈 적산 오차

증상: 도즈 적산 오차 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 패러데이컵 zero가 10 nA 이하인지 HV off 상태에서 측정한다.

- 컵 보정계수 0.985~1.015와 post-dose ±0.7 % 로그를 비교한다.

- 블랭커 지연이 5 ms 이하인지 10회 open/close 파형으로 확인한다.

조치: 컵 절연체를 교체하거나 보정계수를 재산정하고 모니터 웨이퍼 1장으로 시트저항을 검증한다.

재발방지: 월간 도즈 표준 웨이퍼를 1E13, 1E14, 1E15 ions/cm² 3점으로 운영한다.

에스컬레이션 기준: 도즈 오차 ±1.5 % 초과 또는 고객 관리 로트 포함 시 품질팀과 공정기술 승인 없이 재개하지 않는다.

## IMP-E513 빔 프로파일 불균일

증상: 빔 프로파일 불균일 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 49채널 컵 맵에서 3σ 균일도가 0.7 % 이하인지 확인한다.

- 스캔 주파수 600~1400 Hz와 스캔 폭 305 mm 설정을 비교한다.

- steering 코일 ±4 A 조정으로 중심 오프셋 ±0.5 mm 이내가 되는지 확인한다.

조치: 스캐너 파형을 재보정하고 그래파이트 콜리메이터 홈 0.4 mm 초과 시 교체한다.

재발방지: 로트 시작 전 프로파일 자동 최적화 결과를 저장하고 10장마다 edge/center 비율을 확인한다.

에스컬레이션 기준: 균일도 1.0 % 초과가 2회 반복되면 계측팀의 Rs 맵 49점 결과와 함께 설비기술에 이관한다.

## IMP-E514 틸트 각도 오차

증상: 틸트 각도 오차 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 틸트 엔코더 원점과 레시피 각도 7°, 15°, 27°, 45°를 비교한다.

- 기계식 틸트 stage 반복성을 5회 측정해 ±0.05° 이하인지 확인한다.

- 채널링 민감 B 10 keV 모니터에서 Rs 맵 중심/가장자리 차이를 비교한다.

조치: 엔코더 보정과 stage clamp 토크 점검을 수행하고 레시피 각도 lock을 재설정한다.

재발방지: 분기 PM에서 틸트와 트위스트 원점을 표준 지그로 측정한다.

에스컬레이션 기준: 각도 오차 ±0.10° 초과 또는 채널링 의심 Rs 편차 3 % 초과 시 공정기술 승인을 받는다.

## IMP-E516 전자 플러드건 전류 부족

증상: 전자 플러드건 전류 부족 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 플러드건 전자 에너지 5~30 eV와 전류 0.5~3.0 mA readback을 확인한다.

- 저에너지 B 5~20 keV 레시피에서 표면 전위가 ±3 V 이내인지 확인한다.

- 플러드건 필라멘트와 바이어스 전원 ripple을 30초 측정한다.

조치: 필라멘트를 교체하거나 바이어스를 재보정하고 전류/빔전류 비율 0.8~1.4로 맞춘다.

재발방지: 차징 민감 레시피에는 플러드건 pre-check를 필수 interlock으로 설정한다.

에스컬레이션 기준: 게이트 산화막 모니터에서 누설 증가가 확인되면 품질팀과 고객 로트 hold를 결정한다.

## IMP-E517 엔드스테이션 진공 상승

증상: 엔드스테이션 진공 상승 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 엔드스테이션 압력이 2E-6 Torr를 3초 이상 초과했는지 trend를 확인한다.

- 척 진공 -92 kPa 이하와 O-ring particle, 크라이오 재생시간 360 h 미만을 확인한다.

- As 운전 중 압력 상승이면 독성 배기 센서 0.05 ppm 이하를 함께 확인한다.

조치: O-ring을 교체하고 크라이오 재생을 수행한 뒤 베이스 5E-7 Torr 이하에서 dummy wafer 1장을 테스트한다.

재발방지: 고도즈 As 5E15 ions/cm² 후에는 엔드스테이션 outgas trend를 30분간 확인한다.

에스컬레이션 기준: 압력 상승과 독성 센서 알람이 동시에 발생하면 가스안전 비상 대응으로 에스컬레이션한다.

## IMP-E522 As 잔류 carry-over

증상: As 잔류 carry-over 알람은 해당 이온주입 조건에서 빔전류, HV, AMU, 도즈, 진공 중 1개 이상이 관리값을 벗어난 상태로 발생한다.

- 최근 24 h AsH3 레시피와 누적 As 도즈를 확인한다.

- B 또는 P 전환 전 리졸빙 컵에서 75 AMU 잔류 피크가 0.5 % 이하인지 측정한다.

- 모니터 웨이퍼 표면 As wipe 또는 SIMS proxy가 5E10 atoms/cm² 이하인지 확인한다.

조치: 소스 라이너와 그래파이트 슬릿을 교체하고 N2 purge 5 slm 20분 및 B 20 keV seasoning을 수행한다.

재발방지: As 후속 B/P 로트에는 AMU 잔류 피크 확인과 금속오염 모니터를 필수로 등록한다.

에스컬레이션 기준: 잔류 As가 2회 연속 기준 초과하면 오염위원회 disposition 없이는 생산 투입을 금지한다.

복구 후 공통 검증

| 검증 항목 | 허용 기준 |
| --- | --- |
| AMU 피크 | 목표 피크 중심 ±0.03 AMU, 인접 피크 1.0 % 이하 |
| 빔전류 안정성 | 15초 평균 변동률 ±1.5 % 이하, 글리치 2회/h 이하 |
| 도즈와 프로파일 | post-dose ±0.7 %, 49채널 3σ 균일도 0.7 % 이하 |
| 각도와 차징 | 틸트 ±0.05°, 트위스트 ±0.05°, 플러드건 0.5~3.0 mA |
| 오염과 진공 | Fe/Ni 1E10 atoms/cm² 이하, As carry-over 5E10 atoms/cm² 이하, 5E-7 Torr 회복 |

표 14. IMP-E 조치 후 재가동 합격 기준

# 8. 공정 파라미터 및 품질 관리

공정 파라미터는 도펀트 AMU, 에너지, 도즈, 빔전류, 틸트/트위스트, 전자 플러드건, 패러데이 보정계수로 관리하며, 채널링 억제와 도즈 균일도 확보를 위해 레시피 승인 시 49점 Rs 맵과 금속오염 모니터를 동시에 검토한다.

도펀트별 대표 레시피

| 도펀트 | AMU | 에너지 | 도즈 | 빔전류 | 틸트/트위스트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B+ | 11 | 5~80 keV | 1E12~2E15 ions/cm² | 50~900 µA | 7°/0° 또는 27°/90° |
| BF2+ | 49 | 10~120 keV | 5E12~5E15 ions/cm² | 0.1~2.5 mA | 7°/0°, 15°/180° |
| P+ | 31 | 20~200 keV | 1E12~3E15 ions/cm² | 0.3~12 mA | 7°/90°, 0° 비채널 조건 |
| As+ | 75 | 20~180 keV | 1E13~5E15 ions/cm² | 0.2~18 mA | 7°/0°, 15°/270° |

표 15. B/BF2/P/As 레시피 관리 범위

SPC 관리항목

| 관리항목 | 측정 방법 | 관리한계 | 이상 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 도즈 균일도 | 패러데이 49채널 및 monitor wafer | 3σ 0.7 % 이하 | 스캔 600~1400 Hz와 steering ±4 A 재보정 |
| 시트저항 Rs 맵 | 49점 300 mm 맵 | center-edge 3 % 이하 | 틸트 0~45°와 트위스트 원점 재확인 |
| 금속오염 | TXRF 또는 표면 모니터 | Fe/Ni 1E10 atoms/cm² 이하 | 그래파이트 접촉부와 금속 공구 사용 이력 조사 |
| 각도 정확도 | 엔코더와 표준 지그 | 틸트 ±0.05°, 트위스트 ±0.05° | 기계식 틸트 stage 캘리브레이션 |
| AMU 순도 | 마그넷 스캔과 리졸빙 컵 | 인접 피크 1.0 % 이하 | 슬릿 폭 1.0~4.5 mm 재설정 |
| 차징 지표 | 전자 플러드건 전류와 전위 모니터 | 표면 전위 ±3 V 이하 | 플러드건 0.5~3.0 mA 재조정 |

표 16. 이온주입 SPC와 품질 관리 기준

## 채널링 및 각도 관리

- Si <100> 웨이퍼의 B 10 keV 저도즈 1E13 ions/cm² 조건은 채널링 민감도가 높으므로 틸트 7°와 트위스트 0° 또는 90° 조합을 사용한다.

- As 80 keV, 5E15 ions/cm² 고도즈 조건은 self-amorphization 경향이 있어 틸트 7°에서도 Rs 맵 비대칭 3 % 이하를 확인한다.

- 틸트 45° 고각 레시피는 빔 footprint가 확대되므로 스캔 폭 305 mm와 edge 컵 97~103 % 조건을 재검증한다.

## 도즈 보정 및 모니터 웨이퍼

- 저도즈 1E12~1E13 ions/cm²는 패러데이 zero 10 nA 노이즈가 상대 오차를 키우므로 런 전 zero와 blank shot을 10회 수행한다.

- 고도즈 1E15~5E15 ions/cm²는 빔전류 포화와 컵 열부하를 고려해 컵 보정계수 0.985~1.015를 60초 샘플로 재산정한다.

- Rs 모니터는 B/BF2/P/As별 표준 레시피 1장 이상을 주간 측정하고 49점 맵 center-edge 3 % 초과 시 설비와 공정 공동 분석을 수행한다.

레시피 승인 체크

| 체크 항목 | 승인 조건 |
| --- | --- |
| 도펀트 전환 | 이전 도펀트 AMU 잔류 피크 0.5~1.0 % 이하 |
| 에너지 설정 | 5~200 keV 범위와 HV 리플 ±0.08 % 이하 |
| 도즈 설정 | 1E12~5E15 ions/cm²와 post-dose ±0.7 % 이하 |
| 빔전류 | 도펀트별 범위 내 15초 변동 ±1.5 % 이하 |
| 플러드건 | 차징 민감 레시피에서 5~30 eV, 0.5~3.0 mA |

표 17. 레시피 변경 승인 조건

# 9. 소모품·스페어 파트 관리

소모품은 소스 부품, 그래파이트 빔라인 부품, 패러데이컵 절연 부품, HV 절연 부품, 독성 도펀트 가스 부품으로 구분하며, 각 품목은 누적 소스 시간, 누적 도즈, AMU 드리프트, zero 노이즈, As 오염 이력을 LOT 단위로 추적한다.

소모품 재고 기준

| 품목 | 최소 재고 | 수명 기준 | 보관 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 텅스텐 필라멘트 | 6 ea | B 120~180 h, As 80~140 h | 건조 N2 캐비닛 |
| IHC 아크챔버 | 3 ea | 오리피스 마모 0.2 mm 또는 아크 160 A 불안정 | 도펀트별 전용 포장 |
| 리졸빙 슬릿 그래파이트 | 4 set | 홈 0.4 mm 또는 슬릿 전류 3 % | As 사용품 분리 |
| 패러데이컵 절연체 | 4 ea | 1E12 Ω 미만 또는 zero 10 nA 초과 | 정전기 방지 포장 |
| 익스트랙션 세라믹 | 2 set | 28 kV 트립 3회/shift | 건조도 30 %RH 이하 |
| MFC 씰 키트 | 2 set | AsH3/PH3 0.05 ppm 검지 또는 연간 | 독성 가스 전용 박스 |

표 18. Implanter-A 예비품 보유 기준

## 입고 및 출고 관리

- 필라멘트 입고 시 0.035~0.045 Ω 범위를 벗어나면 40~180 A 아크 안정성이 떨어지므로 사용 금지 라벨을 부착한다.

- 그래파이트 부품은 치수 ±0.05 mm, 입자 탈락 0 ea, 금속 접촉 흔적 0건 조건을 만족해야 1E10 atoms/cm² 금속오염 기준을 지킬 수 있다.

- As 접촉 이력이 있는 소스 라이너와 슬릿은 신규 B/P 레시피용 재고와 같은 선반에 둘 수 없으며, 밀봉백 외부에 As 누적 도즈를 기록한다.

- MFC 씰과 밸브 시트는 BF3 산성 부산물에 노출되므로 pH 5.5 미만 반응이 있으면 0.05 ppm 누설 전이라도 폐기한다.

스페어 파트 추적 필드

| 필드 | 기록 예시 |
| --- | --- |
| Part ID | IHC-FIL-W-300-01, GRAPH-SLIT-IMPL01-02 |
| 도펀트 이력 | B 80 h, BF2 45 h, As 30 h처럼 4개 도펀트별 누적 |
| 누적 도즈 | 그래파이트 부품 2E18 ions 기준 대비 사용률 |
| 품질 로그 | AMU 반치폭 0.08~0.18 AMU, 도즈 ±0.7 %, 금속오염 1E10 atoms/cm² |
| 폐기 사유 | As wipe 5E10 atoms/cm² 초과 또는 HV 트립 3회/shift |

표 19. RAG 검색용 부품 이력 필드

# 10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트

부록은 RAG 검색 시 이온주입 고유 의미를 유지하도록 AMU, 아크전류, 익스트랙션, 도즈, 빔전류, 채널링, 전자 플러드건, 패러데이컵, 그래파이트 빔라인, As carry-over 용어를 수치 기준과 함께 정의한다.

용어집

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| AMU | 애널라이저 마그넷이 분리하는 이온 질량 단위이며 B 11, P 31, BF2 49, As 75 피크를 ±0.03 AMU로 맞춘다. |
| 아크전류 | IHC 소스 방전을 유지하는 40~180 A 전류이며 0.5 A rms 초과 변동은 빔전류 흔들림으로 연결된다. |
| 익스트랙션 전압 | 소스에서 이온을 끌어내는 3~28 kV 전압이며 전극 deposit 0.2 mm 초과 시 트립이 증가한다. |
| 도즈 | 웨이퍼 면적에 주입된 이온 수이며 1E12~5E15 ions/cm² 범위에서 패러데이컵으로 적산한다. |
| 빔 글리치 | HV 또는 진공 불안정으로 빔전류가 ms 단위로 끊기는 현상이며 2회/h 이하가 정상이다. |
| 채널링 | 결정 방향으로 이온이 깊게 들어가는 현상이며 틸트 7~45°와 트위스트 제어로 억제한다. |
| 전자 플러드건 | 5~30 eV, 0.5~3.0 mA 전자로 주입 중 차징을 완화하는 장치이다. |
| 패러데이컵 | 0.05~18 mA 빔전류와 post-dose ±0.7 %를 측정하는 도즈 계측기이다. |
| Cross-contamination | As 잔류 또는 그래파이트 스퍼터링으로 5E10 atoms/cm² 이상 오염이 다음 도펀트에 넘어가는 현상이다. |

표 20. 이온주입 용어와 수치 정의

## 운전 전 체크리스트

- 소스 압력 2E-5 Torr 이하, 빔라인 8E-7 Torr 이하, 엔드스테이션 5E-7 Torr 이하를 확인한다.

- 필라멘트 9.0~11.5 V, 아크 40~180 A, 익스트랙션 3~28 kV, 억제 -0.5~-5.0 kV 설정을 레시피와 대조한다.

- AMU 피크 중심 ±0.03 AMU, 리졸빙 슬릿 1.0~4.5 mm, 인접 피크 1.0 % 이하를 확인한다.

- 패러데이컵 zero 10 nA 이하, 보정계수 0.985~1.015, post-dose 목표 ±0.7 %를 확인한다.

- 틸트 0~45°, 트위스트 0~360°, 플러드건 5~30 eV 및 0.5~3.0 mA를 레시피와 비교한다.

## 정비 전 체크리스트

- HV 0 kV, 잔류전압 30 V 이하, 접지 스틱 2회 접촉, X선 차폐 인터록 4점 정상 상태를 기록한다.

- AsH3/PH3/BF3 라인은 MFC 0 sccm, purge N2 5 slm 10분, 검지 0.05 ppm 이하 조건을 만족해야 한다.

- As 접촉 부품은 P100/산가스 카트리지와 이중 니트릴을 착용하고 5E10 atoms/cm² wipe 기준으로 폐기 여부를 결정한다.

- 재조립 후 40 A 아크 10분, 익스트랙션 28 kV hold 10분, AMU 피크 ±0.03 AMU를 확인한다.

최종 재가동 체크리스트

| 항목 | 합격 기준 | 기록 위치 |
| --- | --- | --- |
| 소스 안정성 | 아크 80 A에서 0.5 A rms 이하, 빔 50 µA 이상 | Source Log |
| 질량분석 | AMU 중심 ±0.03, 슬릿 누설 1.0 % 이하 | Mass Tune Log |
| 도즈 | 보정계수 0.985~1.015, post-dose ±0.7 % | Dose Cal Log |
| 프로파일 | 49채널 3σ 0.7 % 이하, edge/center 97~103 % | Beam Map |
| 안전 | X선 0.5 µSv/h 이하, 독성가스 0.05 ppm 이하 | Safety Log |

표 21. 정비 후 재가동 승인 체크리스트